CALCOLO PRATICO PER PICCOLI TRASFORMATORI

PREMESSA

Calcolare i dati inerenti un trasformatore tenendo conto di tutti i parametri che sono in gioco secondo le leggi dell'elettrotecnica é abbastanza complesso.

Ciò   nonostante partendo da alcuni presupposti, tali calcoli diventano assai semplificati.

Il programma che sto per presentare adotta appunto formule teorico-pratiche semplificate adatte al calcolo di piccoli trasformatori con potenze da un minimo di 5 VA ad un massimo di 2000 VA

Il calcolo vero e proprio consiste nel determinare le seguenti grandezze conoscendone soltanto alcune

1) Potenza complessiva espressa come prodotto della tensione e corrente (VA) riferita al primario;

2) Tensioni e correnti in gioco sul primario e sul secondario;

3) Sezione del nucleo di lamierini che compongono il pacco lamellare;

4) Numero spire dei vari avvolgimenti del primario e secondario;

5) Diametri dei fili smaltati per gli avvolgimenti;

6) Ingombro degli avvolgimenti per determinare l'area della finestra per la scelta dei lamierini da usare.

POTENZA

La potenza di un trasformatore è  da intendersi la somma di tutte le potenze secondarie che si possono prelevare, divise per il rendimento del trasformatore.

Per Potenze espresse nella premessa e per nuclei fatti da lamierini ferro-silicio standard,	si conosce l'andamento del rendimento in funzione della potenza in gioca.  Va da circa 0.8 per potenze attorno ai 10 VA ed arriva sino a circa 0.95 per potenze attorno ai 2000 VA.

Tale andamento non è  lineare ma sale rapidamente sino a 0,9 per potenze attorno ai 100 VA poi sale molto lentamente, Nel programma, quanto appena esposto, è stato dimensionato in una matrice a due variabili (vedi linee 120/140).

La potenza e' legata alla sezione del nucleo con la seguente formula.

P = (S / 1.15)^2	S in Cmq - P in VA

TENSIONI E CORRENTI

Le tensioni debbono essere specificate secondo le esigenze mentre le correnti primarie saranno sempre calcolate da programma, quelle secondarie possono essere specificate secondo le esigenze anche se il programma, quando già conosce la potenza in gioca, le dà  come valori "default".

La corrente I per le leggi dell'elettrotecnica sarà

I = P / V	I in ampere - P in VA - V in volt

NUMERO SPIRE

Dalla formula generale della tensione indotta in un trasformatore, se si presuppone la frequenza f=50 Hz e l'induzione magnetica B=1 Weber/mq,  ne consegue che il numero di spire per ogni volt sarà:

N / V =  44 / S	dove S= sez. nucleo in Cmq

Per trovare il numero di spire totali per ogni avvolgimento si moltiplica la sua tensione per il rapporto  N/V (ex: primario 220 V  con  N/V = 5 sarà  il Nr spire primarie = 220 x 5 = 1100).

Per il calcolo delle spire totali del o degli avvolgimenti secondari. si usa la stesso metodo ma vengono aumentate di un fattore pari ad 1.02 per sopperire in parte alla perdite di trasformazione.

DIAMETRO FILI

Il diametro dei fili dipende dalla quantità  di corrente che deve scorrere dentro.	Normalmente si usano intensità di corrente che vanno dai 2 ai 4 ampere per mmq.	Nel programma viene usata la formula

d = 0.66 SQR ( I )	d= diametro filo in mm  I= intensità di corrente in ampere.

Con tale formula si adotta un valore di circa 2.9 A/mmq.

Considerando che il filo é smaltato per isolare spira da spira, il diametro utile ai fini della corrente sarà minore e ciò  significa che invece di 2.9 A/mmq diventerà circa 3 A/mmq .

AREA FINESTRA

La finestra del lamierino corrisponde alla sezione degli avvolgimenti. pertanto verrà calcolato come la sommatoria del quadrato del diametro per il numero delle spire di ogni avvolgimento moltiplicato per il coefficiente chiamato di stipamento che oscilla fra i valori 1.2 e 3.

Area finestra = Sommatoria (N spire * d * d * Coef. stip.)

Tale coefficiente viene scelto in funzione del numero degli avvolgimenti, dal tipo dell'isolamento fra avvolgimenti e dalle, tecniche d'avvolgimento.	In pratica si usa un coefficiente basso se sono pochi avvolgimenti e se questi vengono avvolti a regola d'arte

SEZIONE DEL NUCLEO

La sezione é legata alla potenza con la seguente formula pratica:

S =1.15 SQR ( P )             S in Cmq - P in Volt Ampere.

CONCLUSIONI

Da quanto sopra esposto ne consegue che partendo dalla potenza primaria o secondaria o dalla sezione del nucleo, gli altri dati sono calcolabili.

In pratica capita di dover calcolare trasformatori in grado di funzionare ad una certa tensione primaria e dare al secondario una certa tensione e una certa corrente, conoscendo o no la sezione	del nucleo.

Si deve dunque sempre sapere:

-tensione/i primaria/e,

-tensione/i secondaria/e desiderate.

-corrente/i secondaria/e	"     "    .

Tali dati ci verranno richiesti dal programma.

PROGRAMMA

Dopo il lancio del  programma alla linea 100 azzera ogni variabile in memoria e dalla 120 alla 140 carica in una matrice a indici di due variabili numeriche A(X) e B(X), l'andamento del rendimento in funzione della potenza.

Alla linea 170 stampa sul video un MENÚ di tre opzioni :

<1> per calcoli inerenti trasformatori monofase;

<2> per calcoli inerenti quelli  trifasi,

<3> per finire ed uscire dal programma.

Alla 210/225 verifica che tipo di richiesta è in corso e va alla linea specificata.

Comincia alla 290, il programma vero e proprio in cui chiede degli INPUT a cominciare dalla potenza primaria ( se non si conosce si deve digitare 0), poi la potenza secondaria (0 se incognita), e in fine la sezione del nucleo centrale (0 se sconosciuta).

Conoscendo una delle tre  si risale alle altre due pertanto il programma appena è  in possesso di un dato non richiede gli altri perché  li calcola da solo .  Prosegue comunque anche tutti e tre i valori sono incogniti.

Durante questi INPUT il prog. va ad una SUB a 1690 per verificare se sono valori fuori "range" ed eventualmente avvisa e richiede nuovi valori adeguati.

Dalla 430 va alla SUB 1770 per determinare il rendimento (RE).

Dalla 440 alla 510 abbiamo un ciclo FOR / NEXT di INPUT delle tensioni primarie (per un max di nove valori). Durante tale INPUT ci sono dei controlli per non accettare valori assurdi o impossibili.

Dalla 530 alla 610 altro ciclo F / N per IN delle tensioni e correnti secondarie; anche qui ci sono dei controlli per verificare che la potenza, data dal prodotto V*I al secondario non superi quella eventualmente specificata precedentemente o comunque non superi i 2000 VA come massimi accettabili.

Alla 660 viene calcolato la sezione del nucleo, alla 670 il numero di spire per volt N/V.

Dalla 680 alla 730 chiede il valore che si vuole attribuire al fattore di ingombro o di stipamento.

Va alla SUB di 1490 per gestire valori "default", fa delle verifiche sui valori e chiede eventualmente conferma.

Alla 750 chiede dove  stampare, <V/S> video o stampante (default V).

Dalla 760 alla 990 gestisce la stampa di tutti i valori inerenti il calcolo. Alla 940 va alla SUB 1130 per riordinare le tensioni primarie, alla 880 va alla SUB 1270 per il calcolo dei diametro del filo, numero di spire, e l'area occupata dall'avvolgimento;  ritorna alla 990 e stampa i valori per ogni primario e poi alla 910 comincia un altra ciclo per gli avvolgimenti secondari.

Alla 950 stampa appunto i valori inerenti il secondario.

Finisce la videata con la stampa dell'area della finestra del lamierino con le linee 970/980 e alla 990 disinserisce eventualmente la stampante.

Dalla linea 1110 alla 1860 cominciano le varie SUBROUTINE di cui, abbiamo già  accennato.

La prima é  un semplice riordinamento numerico delle tensioni primarie.

Dalla 1250 alla 1340 vengono eseguite tre formule per il calcolo del diametro del filo, il  numero della spire e l'area della finestra. Dalla 1360 alla 1450 viene calcolato la corrente secondaria se si conosce la potenza, altrimenti la chiede come INPUT.

Dalla 1470 alla 1530 si gestisce i valori "default" durante gli IPUT.	Si entra con il valore "default" in A$, viene visualizzato sul video, si esce ristampando il vecchio A$ o  il	nuovo accettato in una INPUT.

Dalle 1670 alla 1750 vengono verificati durante alcuni INPUT se i dati sono a o no entro il previsto "range" e viene segnalata l'eventuale irregolarità  richiedendo eventuali  nuovi valori.

Dalla 1770 alla 1860 gestisce la determinazione del rendimento effettuando una interpolazione fra i valori della potenza e rendimento contenuti nella matrice numerica a due variabili A(X) e B(X).

SCELTA DEL LAMIERINO

Determinato S e l'area della finestra (AF) é  possibile scegliere il lamierino a basse perdite dalle tabelle commerciali

Considerando la fig. 1 rappresentante un tipo di lamierino a forma di E, questo dovrà essere scelto con misure che soddisfi l'area della finestra e con una

l = SQR (S)	SQR= radice quadrata  1= lunghezza in Cm  e  S in Cm quadrati

Quest'ultima scelta é per avere un nucleo centrale il più  prossimo ad una forma quadrata per ridurre le perdite nel filo in quanto una spira di forma quadrata è  più corta di una rettangolare.