### 2.10 Congruenza della Deformazione

Se la corrispondenza :

r'=r'r

ovverosia

xi'=xi'xj

tra le configurazioni C0 e C'è tale da assicurare l'assenza di implosioni o di esplosioni (v. Fig.2.2), allora il campo di spostamenti

ur=r'r−r

si dice che è congruente internamente.

Se inoltre ur rispetta i vincoli cinematici imposti al corpo B sulla sua frontiera allora la deformazione sarà congruente esternamente.

Un campo di spostamenti che sia congruente internamente ed esternamente si dice cinematicamente ammissibile oppure, più semplicemente, congruente.

Quando sia assegnata la deformazione C0→C' mediante una terna di funzioni uixj, continue con le derivate prime e monodrome è sempre possibile determinare il tensore delle deformazioni mediante le (2.37) :

eij=12ui,j+uj,i

Ci si può chiedere se, assegnate comunque ad arbitrio in V sei funzioni :

eij=eij(xh)

pensate come le componenti di un tensore delle deformazioni, sia possibile far loro  corrispondere una deformazione effettiva per il corpo B , ossia un campo di spostamenti uixj a cui corrispondano le eij in accordo con le (2.36).

La riposta a tale quesito risiede evidentemente nella possibilità di integrare il sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali :

2eij=ui,j+uj,i	(3.44)

E’ facile ottenere delle condizioni necessarie di integrabilità per il sistema (3.45), dove ora, per quanto detto, le eij rappresentano i termini noti, con un procedimento di eliminazione delle ui dalle (3.46).

Infatti dalle (3.47) si ottengono le seguenti relazioni :

2eij,hk=ui,jhk+uj,ihk

2ehk,ij=uh,kij+uk,hij

2eik,jh=ui,kjh+uk,ijh

2ejh,ik=uj,hik+uh,jik

e, sottraendo le ultime due dalle prime due si perviene alle seguenti equazioni :

eij,hk+ehk,ij−eik,jh−ejh,ik=0	(3.48)

Le (3.49) sono necessarie per l’esistenza di un campo di spostamenti ui in grado di individuare una corrispondenza biunivoca  tra C0 e C'. Esse sono state trovate per la prima volta da Saint-Venant e sono note come equazioni esplicite di congruenza o anche come equazioni di Saint-Venant.

Se il corpo occupa un volume V semplicemente connesso ed è libero nello spazio, allora le (3.50) sono anche sufficienti ad assicurare l’esistenza delle tre funzioni spostamento ui ad un sol valore, continue con le derivate fino al terzo ordine.

Le (3.51) sono formalmente 34 = 81 equazioni, riducibili in realtà soltanto a sei distinte. La scelta di una sestupla di equazioni distinte può esser fatta attribuendo agli indici i seguenti valori :

| i | j | h | k |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 1 | 2 |