#### 3.11.1 Costruzione grafica della circonferenza di Mohr

E' facile provare che le espressioni trovate nel paragrafo precedente per  snn e per  tnν sono le equazioni parametriche di una circonferenza nel piano snn , tnν.

Infatti, eliminando il parametro   dalle  (3.55) e (3.56), si perviene all'equazione:

snn−12s11+s222+tn  ν 212s11−s22 2+s122	(4.57)

che nel, riferimento snn , tnν,  è appunto  l'equazione di una circonferenza di centro C e raggio R , dati da:

Cº12s11+s22 , 0 ;          R=12s11−s222+s12212	(4.58)

Questa circonferenza è nota come circonferenza di Mohr ed il piano snn , tnνviene più sinteticamente indicato con (.

Si ricorda che nel linguaggio tecnico  è sinonimo di tensione normale, mentre   lo è di tensione tangenziale.

La costruzione di questo cerchio nel piano ( è immediata (v. Fig. 4.1). Basta infatti riportare sull'asse delle ascisse   i punti rappresentativi di  s11 e s22e sull'asse delle ordinate   il punto rappresentativo di s12  ed eseguire la costruzione indicata nella stessa figura.

Ricordando che le espressioni (3.55) e (3.56)  sono la versione parametrica della circonferenza (4.59), si può affermare che il punto rappresentativo delle componenti snn , tnνdescrive una circonferenza al variare di  da 0 a 2 Si è stabilita così una corrispondenza tra gli elementi piani del fascio di sostegno x3 ed i punti della circonferenza di Mohr.

Per dimostrare che questa corrispondenza è biunivoca, basta far vedere che il generico punto S della circonferenza di Mohr, individuato mandando da Pºs11 , −s12, detto polo della rappresentazione, la parallela alla traccia del piano pn, ha proprio come coordinate snn , tnν. Infatti, moltiplicando l'espressione (3.55) di snn  per  cos    e la (3.56) di tnνper  sin  si ottiene:

Fig. 4.13: Costruzione del cerchio di Mohr.

snn  cos f=s11 cos3f  +s22 sin2f  cos f+2s12 sinf  cos2f

tnν  sin f=−s11sin2f  cosf  +s22 sin2f  cos f  ++s12 sinf  cos2f  −s21 sin3f

e, sottraendo membro a membro e dividendo il risultato per  cos  , si perviene all'espressione:

snn  −tnν tg f=s11+s12 tgf  	(4.60)

la quale dimostra, come si può dedurre dalla Fig. 4.14, che le coordinate di S sono proprio la tensione normale snn   e tangenziale tnνdell'elemento piano pn.