#### 3.7.1 Ricerca delle Direzioni Principali

Sostituendo, una alla volta,  le tensioni principali sI,sII ,sIII , in (3.38), si ottengono 3 terne di coseni direttori che individuano le 3 direzioni principali e cioè:

a  sI  corrisponde la direzione  α1I,α2I,α3I

a  sII  corrisponde la direzione  α1II,α2II,α3II

a  sIII  corrisponde la direzione  α1III,α2III,α3III

Si dimostra facilmente che le 3 direzioni principali formano una terna ortogonale. Inoltre si vede subito che:

- se le 3 radici di (3.39) sono distinte la terna principale sarà univocamente determinata;

- se si hanno due radici coincidenti risulteranno indeterminate le due direzioni principali nel piano ortogonale alla terza direzione;

- se tutte le radici coincidono rimangono indeterminate tutte e tre le direzioni principali. Di conseguenza ogni direzione è principale e ciò significa che su qualunque elemento piano si esercita la stessa tensione, sempre diretta secondo n, come accade nei fluidi perfetti (principio di Pascal).