#### 3.3.2 L'equilibrio in un punto interno

In un punto P generico del corpo B si consideri un tetraedro infinitesimo idealmente isolato all'interno dello stesso mediante tre piani paralleli ai piani coordinati, passanti per il punto considerato, e da un quarto piano avente per normale n e distante dh dal punto P (v. Fig. 4.1).

Fig. 4.6: Tetraedro infinitesimo isolato intorno al punto P.

Essendo interessati all'equilibrio del tetraedro così individuato, si dovranno considerare le azioni che su di esso esercitava il corpo B  prima dei tagli. In virtù delle ipotesi fatte, si orienteranno le normali alle facce del tetraedro verso l'esterno e di conseguenza le azioni che agiscono sul tetraedro sono:

forze di superficie:     −t1 dA1 ,−t2 dA2 ,−t3 dA3 ,tn dAn

forze di volume:           b dV

Per l'equilibrio dovrà risultare:

tn dAn−t1 dA1−t2 dA2−t3 dA3+  ρg dV = 0	(4.14)

Ricordando che

dAi= dAnαi          (i=1,2, 3)	(4.15)

in cui

αi= cos ni	(4.16)

la (4.17), dividendo per dAn dà luogo a :

tn−t1α1−t2α2−t3α3+13  ρg d h = 0	(4.18)

e, facendo tendere a zero l'altezza del tetraedro, si riduce a:

tn=t1α1+t2α2+t3α3	(4.19)

La (4.20) dimostra che il vettore tensione tn su di un generico piano passante per P è perfettamente determinato dalla conoscenza dei tre vettori tensione su tre elementi piani mutuamente ortogonali. Questa dimostrazione è dovuta a Cauchy.

L'equazione  (4.21) scritta in componenti diviene:

tn1=s11α1+s21α2+s31α3tn2=s12α1+s22α2+s32α3tn3=s13α1+s23α2+s33α3	(4.22)

dove sij , componenti dei vettori tj, sono chiamate componenti speciali di tensione.

In notazione compatta le (4.23) si scrivono nella forma:

tnj=sijαi          (i,j=1, 2, 3)	(4.24)

che sintetizza il “teorema di Cauchy” e dove, come abbiamo più volte avvertito, è sottintesa la sommatoria, da 1 a 3, rispetto all'indice ripetuto.

Dalla (4.25) discende che sij è un’applicazione lineare che al generico vettore n fa corrispondere il vettore tn. Si tratta di un tensore (del secondo ordine) le cui componenti cartesiane, nel riferimento (x1, x2, x3) sono proprio le quantità

s11   s21   s31s12   s22   s32s13   s23   s33	(4.26)

Resta quindi dimostrato che, conoscendo le 9 componenti del tensore sij , è possibile risalire, mediante le (4.27), al vettore tensione su un qualunque elemento piano.