### 3.6 Tensione Normale e Tangenziale

Partendo dalla espressione (3.21) delle componenti cartesiane del vettore tensione tn è facile esprimere la tensione normale snn e la componente tangenziale snν lungo una direzione vqualsiasi del generico piano pn (v. Fig. 3.4) individuato dal versore normale n  mediante:

snn=tn x nsnν = tn x v	(4.30)

In componenti le (4.31) danno luogo alle espressioni:

snn=sijαiαj                                     (i,j=1, 2, 3)snν=sijαiβj	(4.32)

essendo αi ,βj i coseni direttori dei versori  n e  v rispettivamente.

Le espressioni (4.33) consentono di esaminare come variano, in un punto P, le componenti sij nel riferimento  x1,x2,x3, al ruotare del riferimento che porti la terna iniziale nella terna finale x1',x2',x3'.

Infatti, posto :

αhi= cos  {xh'xi	(4.34)

per le (4.35), è immediato verificare che, ad es., la tensione normale sull'elemento piano di normale k', ossia che ha per normale  l'asse x3' , vale:

s33'=sijα3iα3j	(4.36)

e che la tensione tangenziale nella direzione j' , ossia nella direzione dell'asse x2'   vale:

s32'=sijα3iα2j 	(4.37)

Si può porre perciò porre, in notazione compatta:

shk'=sijαhiαkj	(4.38)

La (4.39) conferma la natura tensoriale di sij . Del resto il nome di "tensore" è stato usato per la prima volta proprio nello studio dello stato di tensione.