### 3.9 Linee Isostatiche

Escludendo i casi di indeterminazione ricordati al paragrafo 3.7.1. , in ogni punto del continuo si individua una terna di direzioni principali relativa ad altrettanti  piani principali sui quali agiscono soltanto tensioni normali. In generale da punto a punto del continuo la terna sarà diversamente orientata. E' così possibile individuare tre famiglie di curve inviluppo delle tre direzioni principali in ogni punto che sono dette linee isostatiche.

Ne discende che, lungo le direzioni individuate dalle linee isostatiche, si hanno, per definizione, soltanto tensioni normali e la materia risulta perciò semplicemente tesa o compressa. Se si potesse concentrare la materia che costituisce il continuo lungo le linee isostatiche si realizzerebbe una specie di tessuto fibroso sollecitato esclusivamente da trazioni o da compressioni, senza tensioni tangenziali che di solito, impegnano il materiale in modo più sfavorevole.

In natura esistono esempi interessanti di strutture nelle quali la materia è proprio disposta lungo le linee isostatiche.

Ad esempio il tessuto spugnoso che costituisce le ossa (trabecole ossee) presenta un'architettura tutt'altro che casuale; essa è infatti conformata all'andamento delle linee isostatiche corrispondenti alla sollecitazione prevalente a cui sono assoggettate (v. Fig. 4.1). A ciò va indubbiamente attribuita la notevole resistenza da esse posseduta in rapporto al peso di materiale che le costituisce.

Fig. 4.11: Trabecole ossee: "disposizione ottimale della materia".

Anche nel campo dell'ingegneria strutturale vi sono alcune importanti applicazioni nelle quali, disponendo la materia il più possibile lungo le traiettorie isostatiche, si cerca di realizzare quanto la natura fa spontaneamente: individuazione di schemi reticolari all'interno di strutture complesse, forme particolari di gusci che richiamano quelle di alcuni animali, disposizione della armature all'interno delle strutture in cemento armato.