#### 3.3.3 Convenzione sui segni delle componenti speciali di tensione

Per definire una convenzione sui segni delle componenti speciali di tensione si fa riferimento alle giaciture parallele ai piani coordinati del riferimento cartesiano x1,x2,x3 ed in particolare alle facce di un cubo elementare (v. Fig. 4.1).

Fig. 4.7: Componenti speciali di tensione nel riferimento x1,x2,x3.

La convenzione può essere così enunciata: con riferimento all'azione esercitata sul cubo elementare dal corpo che sta dalla parte positiva degli assi di riferimento (il versore n coincide di volta in volta con i, j, k), le componenti di tjsono positive se equiverse con gli assi x1,x2,x3. Viceversa, se ci si riferisce all'azione esercitata sul cubo elementare dal corpo che sta dalla parte negativa degli assi di riferimento ( il versore n coincide di volta in volta con -i, -j, -k ), le componenti di tjsono positive se discordi con gli assi x1,x2,x3.

Si noti che le tensioni normali positive denotano una trazione.