#### 3.3.4 Reciprocità delle tensioni tangenziali

Si supponga di isolare all'interno del corpo B , un cubo elementare avente tre facce coincidenti con i piani coordinati del riferimento x1,x2,x3. Con ragionamento analogo a quello già fatto nel precedente punto, se ne possono studiare le condizioni di equilibrio applicandogli, oltre alle eventuali forze di volume cui era soggetto all'interno del corpo, anche le forze che, attraverso le sue facce, vi esercitava la parte rimanente.

La situazione è quella rappresentata nella Fig. 4.1, dove sono indicate le componenti speciali di tensione nell’ipotesi che siano tutte positive.

Ritenendo ammissibile per le funzioni sij=sij(x1,x2,x3)uno sviluppo in serie di Taylor nell’intorno del punto P, supponendo cioè che le componenti di tensione siano continue e derivabili in P, passando ad es. dalla  faccia  dx1 dx3 ,  alla sua parallela, distante da essa  dx2 , le tensioni agenti, a meno di infinitesimi di ordine superiore al primo, saranno:

s'21=s21+¶s21¶x2dx2 ;  s'22=s22+¶s22¶x2dx2 ; s'23=s23+¶s23¶x2dx2.

E' ovvia l'estensione alle altre facce.

E' così possibile risalire alle forze di superficie agenti su tutte le facce del cubo elementare considerato. Ad es. sulle facce opposte normali  all'asse x2 agiscono le forze:

s23 dx1 dx3 ;          s23+¶s23¶x2dx2 dx1 dx3.

Poiché l'intero corpo B  è in equilibrio, lo sarà anche il cubo elementare sotto le azioni sopra considerate.

Se ora si impone l'equilibrio alla rotazione intorno ad un qualunque asse, scegliendo qui per comodità l’asse baricentrico parallelo all’asse x1,  si trova che i contributi non nulli portano a scrivere l'equazione:

s23dx1dx312dx2+s23+¶s23¶x2dx2dx1dx312dx2−−s32dx1dx212dx3  −s32+¶s32¶x3dx3dx1dx212dx3=0	(4.22)

Dividendo tutto per dx1 dx2 dx3  e, trascurando gli infinitesimi rispetto alle quantità finite, si  perviene alla equazione:

s23=s32	 (4.23)

che è nota come reciprocità delle tensioni tangenziali.

Fig. 4.8: Cubo elementare isolato nel corpo B.

E' immediato verificare che, con riferimento alle facce normali agli assi   ed  , risulta s12=s21 e s13=s31. Si può perciò scrivere :

sij=sji	(4.24)

Il tensore degli sforzi risulta essere quindi un tensore doppio simmetrico. Tale proprietà riduce da 9 a 6 le sue componenti distinte.

Nella Fig. 4.9. è illustrato il significato della simmetria con riferimento ad un generico diedro rettangolo.

Fig. 4.9:  Simmetria delle tensioni tangenziali.