### 3.7 Piani, Direzioni e Tensioni Principali

Nella stella di piani intorno al punto P, è possibile  individuarne alcuni che godono di particolari proprietà. Fra questi, i più interessanti sono i piani per i quali il vettore tensione risulta parallelo alla normale n al medesimo piano e, di conseguenza, sui quali la tensione tangenziale  tn è nulla.

Questi piani sono detti piani principali e le direzioni normali da essi individuate sono dette direzioni principali.

Se n è una direzione principale vuol dire che, per la definizione sopra data, si può porre :

tn=sn	(4.36)

in cui   è il modulo di tn e, con notazione ormai consueta e ricordando la (3.21) :

tnj=sijαi=s  αj          (i,j=1, 2, 3)	(4.37)

da cui, ricordando il significato del simbolo di Kronecker dij , (dij=1  quando   i=j  e  dij=0  quando  i¹j), si perviene a :

sijαi−s  αidij=0          (i,j=1, 2, 3)

ossia

sij  −s  dijαi=0          (i,j=1, 2, 3)	(4.38)

Si è così pervenuti ad un sistema omogeneo di 3 equazioni nelle 3 incognite α1,α2 ,α3 , le quali, per essere dei coseni direttori, non possono essere tutti nulli e di conseguenza ciò porta ad escludere la soluzione banale e dovrà perciò risultare soddisfatta la condizione:

Det  sij  −s  dij=0

che, scritta esplicitamente, fornisce:

s11−ss21s31  s12s22−ss32  s13s23s33−s=0	(4.39)

che è l'equazione caratteristica del tensore sij . Si tratta, come è noto, di un'equazione di terzo grado in , che, introdotta da Lagrange (4.) , conosciuta anche col nome di equazione secolare, possiede sempre radici reali sI,sII ,sIII, che rappresentano le tensioni principali.

Se si sviluppa la (4.40) si ottiene la forma esplicita dell'equazione caratteristica del tensore  sij:

s3−I1s2−I2s−I3=0	(4.41)

in cui

I1=s11+s22+s33I2=s11s22−s122+  s22s33−s232+s33s11−s312I3= Det  si  j  	(4.42)

sono, rispettivamente, gli invarianti (4.) di primo, secondo e terzo ordine.

(4.?) Giuseppe Luigi Lagrange (1736-1813), nato a Torino, matematico; ebbe alte cariche scientifiche a Berlino e a Parigi; grande studioso della meccanica, di cui fornì importanti e definitivi contributi.

(4.?) I valori di queste grandezze rimangono inalterati qualunque sia il sistema di riferimento adottato.