### 4.2 Il Principio dei Lavori Virtuali

Nello studio del problema della deformazione sono state scritte le equazioni di congruenza che, per un generico sistema di spostamenti e deformazioni  ui e  eij infinitesimi, assumono la forma:

eij=12ui,j+uj,i     in V	(5.1)

Fig. 5.1

Mentre lo studio dello stato di tensione  ha portato alle equazioni di equilibrio:

sij,i+bj=0     in V	(5.2)

sijni=fisu  ¶V	(5.3)

Abbiamo anche mostrato che è sij=sji.

Un campo di spostamenti e deformazioni infinitesimi che soddisfa gli evetuali vincoli cinematici esterni e le (5.4) è detto congruente, mentre un campo di forze e tensioni che soddisfa (5.5) e (5.6) è detto equilibrato.

Moltiplicando la (5.7) per il campo di spostamenti uj ed integrando sul volume V si ottiene :

Vsij,iujdV+VbjujdV=0	(5.8)

Con riferimento alla identità :

Vsijuj,i  dV=Vsij,iujdV+Vsijuj,idV

ed al teorema della divergenza :

Vsijuj,i  dV=¶VsijαiujdA

si perviene alla seguente uguaglianza:

¶VsijαiujdA=Vsij,iujdV+Vsijuj,idV	(5.9)

Partendo dalla scomposizione del gradiente di spostamento :

uj,i=12uj,i+ui,j+12uj,i−ui,j,	(5.10)

per la congruenza (5.11) si può scrivere :

eij=12ui,j+uj,i

mentre è facile riconoscere che :

wj,i=12uj,i−ui,j

è il tensore anti-simmetrico della rotazione infinitesima.

Alla luce di queste posizioni, la (4.4), avuto riguardo alla (4.5), e ricordando che il prodotto sij w*ji di un tensore simmetrico per uno emisimmetrico è nullo, si perviene alla relazione :

¶VfjujdA+VbjujdV=VsijeijdV	(5.12)

che rappresenta l’equazione dei lavori virtuali.

Il primo membro della (5.13) è il lavoro che la forze esterne fi o bj compiono in corrispondenza del campo di spostamenti ui, del tutto indipendente dalle medesime forze esterne e che perciò prende il nome di lavoro virtuale esterno :

Le=¶VfjujdA+VbjujdV

Il secondo membro della (5.14) rappresenta il lavoro che le tensioni sij compiono in corrispondenza delle deformazioni eij, anch’esse del tutto indipendenti dalle medesime sij, e che perciò prende il nome di lavoro virtuale interno. Infatti , se si suppone di associare ad un assegnato campo di tensioni sij, un campo di deformazioni indipendente eij è immediato verificare, con riferimento alla faccia dx1dx3 in Fig. 5.2 che :

Fig. 5.3

- per la dilatazione lungo  la  direzione x2 la forza è s22 dx1dx3 e quindi, se lo spostamento èe22 dx2, il lavoro  che viene compiuto è s22e22 dx1dx2dx3, ossia   s22e22 dV;

- per lo scorrimento tra gli assi (x2, x3,) la forza è s23dx1dx3, lo spostamento vale 2e23dx2e23=12g23 e quindi il lavoro sarà  2s23e23dV.

Per estensione resta provato che l’espressione

Li=VsijeijdV.

a secondo membro della (4.7) rappresenta proprio il lavoro che le sij compiono in corrispondenza delle eij e che perciò prende il nome di lavoro virtuale interno :

Si può quindi enunciare il seguente teorema :

Dato un continuo deformabile V sul quale siano assegnati un campo di spostamenti e deformazioni infinitesimi qualsiasi purché congruente ed un campo di forze e tensioni qualsiasi purché equilibrate, allora vale l’uguaglianza :

Le=Li	(5.15)

Questa uguaglianza, nonostante sia stata dimostrata, è spesso nota come principio dei lavori virtuali.

Se il corpo continuo è rigido si ha cheeij=0 e quindi la relazione precedente si scrive semplicemente

Le=0

L’equazione (5.16) è anche nota come principio degli spostamenti virtuali o come principio dei lavori virtuali nella forma diretta quando si  considera un sistema di spostamenti e deformazioni virtuale; mentre invece quando si considera il sistema di forze e tensioni come virtuali la (5.17) è nota come principio delle forze virtuali, ovverosia come principio dei lavori virtuali nella  forma inversa .