#### 5.2.1 Proprietà di simmetria nella risposta di un materiale

Al fine di descrivere eventuali simmetrie nella risposta di un materiale si vuole ora studiare (v. Fig.6.1) quello che accade nell’intorno infinitesimo di un punto individuato dal vettore posizione xnel riferimento cartesiano O,x1,x2,x3.

Fig. 6.2

Si supponga di applicare un campo di spostamenti uyin un punto ya distanza infinitesima da x. Si consideri poi il punto y∗ individuato da :

y*−x=Qy−x	(6.8)

essendo Qun tensore ortogonale, ed il campo di spostamenti u∗ legato ad uydallo stesso tensore ortogonale Q :

u∗	(6.9)

In sostanza, il vettore y*−x e il campo di spostamenti u∗ non sono altro che il vettore y−x ed il campo di spostamenti ux, ruotati di Q. In generale la risposta del materiale nel puntoxè diversa nelle due direzioni considerate; se però il materiale presenta delle simmetrie potremmo avere la stessa risposta.

È facile verificare, ricordando la regola di derivazione delle funzioni composte, che :

Ñu∗QÑuÑyQ−1=QÑuQ−1=QÑuQT	(6.10)

da cui, considerando solo la parte simmetrica, che come è noto coincide con il tensore delle deformazioni, si ottiene

e∗QeQT	(6.11)

Resta così provato che e ed e∗ descrivono la stessa deformazione in x.

Ora se Qè una trasformazione di simmetria per il materiale (ossia se il materiale presenta la stessa risposta nelle due direzioni) si può affermare che s=Ce e s *=C rappresentano lo stesso stato di tensione e quindi deve valere la

s∗QsQT	(6.12)

da cui :

C

e quindi :

CQeQT=QCeQT	(6.13)

che rappresenta quindi la condizione necessaria affinché Q sia una trasformazione di simmetria.

Si può dimostrare che le trasformazioni di simmetria costituiscono un gruppo G e che se  QÎG allora anche Q−1ÎG; inoltre il prodotto di due trasformazioni di simmetria è ancora una trasformazione di simmetria (quindi il tensore I, di componentidij in un riferimento ortonormale verifica la condizioneIÎG).

Indicando con O il gruppo dei tensori ortogonali si parla di solido elastico lineare isotropo se GºO: questo corrisponde al massimo grado di simmetria in quanto per ogni trasformazione ortogonale (per ogni rotazione) è valida la (6.14) e quindi il comportamento del materiale è lo stesso per qualsiasi direzione (6.) ; nel caso in cui questo non sia verificato il materiale si dice anisotropo.

Il gruppo G presenta infiniti sottogruppi ma è stato dimostrato (Coleman & Noll) che 12 sottogruppi propri sono in grado di descrivere tutti i materiali che presentano simmetrie e che 11 di questi descrivono tutte le classi di cristalli note.

Hanno un grande rilievo particolari classi di materiali anisotropi:

- i materiali elastico lineari trasversalmente isotropi per i quali la relazione (6.15) è valida quando Qappartiene al sottogruppo proprio I,Rejche è generato del tensore unitario  I  e di una rotazione di un angolo  attorno ad una direzione  e ;

- i materiali elastico lineari ortotropi per i quali la relazione (6.16) è valida quando Qappartiene al sottogruppo proprio Rip,Rjp,Rkp che è generato delle riflessioni rispetto a tre piani ortogonali di normali i,  j,  k.

Passando dalle condizioni di assenza di simmetria, alla ortotropia, alla isotropia trasversale per arrivare alla isotropia il numero delle costanti indipendenti necessarie a descrivere il comportamento elastico lineare si riduce rispettivamente da 36 a 9, a 5 per finire a 2.

(6.?) Si pensi di poter isolare dei provini intorno al medesimo punto ma prendendo materiale secondo direzioni diverse: effettuando ad esempio una prova di trazione si otterrebbero i medesimi diagrammi tensione - deformazione su tutti i provini prelevati.