#### 5.5.2 Teorema di Clapeyron (o del lavoro di deformazione)

Si è visto che il lavoro interno per unità di volume jse, che è stato chiamato lavoro specifico, in un processo di deformazione eij=eijα con α0≤α≤α1, è dato dalla (5.21) :

jse=sijdeijdαdα

Partendo da questa espressione è facile esprimere il lavoro di deformazione Ld che si compie quando il solido di volume V viene sottoposto ad un processo di deformazione conseguente all’applicazione di forze esterne bj,fj mediante :

Ld=VjsedV

Ammettendo l’esistenza di una densità di energia di deformazione Feij, si può scrivere (5.24) :

Ld=VFeij1−Feij0dV

essendo eij1=eijα1,eij0=eijα0.

Supponendo ora che il processo di deformazione abbia inizio in eij0=0(stato indeformato) e si concluda quando eij1=eij (deformazione finale) e che sia F0=0, la precedente espressione del lavoro di deformazione Ld diviene :

Ld=VFeijdV=V12CijkleijekldV=V12sijeijdV=Ueij	a)

In queste uguaglianze si è fatto uso delle (5.48) e (5.30).

Ld rappresenta quindi il lavoro necessario per deformare un solido elastico dallo stato naturale eij0=sij0=0 ad un certo stato finale individuato dal tensore di deformazione eij. Questo lavoro è ovviamente compiuto dalle forze esterne bj,fj applicate al solido.

Avendo implicitamente supposto che il processo di deformazione a cui è sottoposto il solido è puramente meccanico, ossia che tutto il lavoro delle forze esterne Lf si trasformi in energia di deformazione, si può scrivere il bilancio energetico :

Lf=Ld	b)

Questo bilancio presuppone che le forze esterne siano applicate “staticamente” ossia in maniera tale che si possano escludere effetti dinamici che, a causa degli inevitabili smorzamenti provocherebbero una dissipazione di energia.

Consideriamo ora un corpo elastico che occupi il volume V , in equilibrio sotto le bj,fj. Siano ui,eij,sij gli spostamenti, le deformazioni e le tensioni corrispondenti alla soluzione dell’equilibrio elastico. Proprio con riferimento al sistema di forze e tensioni certamente equilibrato :

bj,fj,sij

ed al sistema di spostamenti e deformazioni certamente congruente :

ui,eij

si scrive l’equazione dei lavori virtuali :

VbjujdV+¶VfjujdA=VsijeijdV

Il secondo membro esprime, per la a), il doppio del lavoro di deformazione Ld, e per la b) possiamo scrivere :

Lf=Ld=12VsijeijdV=12VbjujdV+¶VfjujdA

essendo Lfil lavoro delle forze esterne.

Risulta così immediata l’enunciazione del teorema di Clapeyron (Paolo Emilio) (1852):

Lf=12VbjujdV+¶VfjujdA	(6.50)

“il lavoro compiuto dal sistema di forze applicate ad un corpo elastico lineare è uguale alla metà del lavoro che le forze stesse compirebbero se agissero fin dall’inizio con la loro intensità finale”.

È ovvio che il risultato acquisito è riferito ai solidi elastici dotati di energia di deformazione (solidi iperelastici).

Un semplice esempio di applicazione del teorema di Clapeyron è rappresentato nella figura seguente

Il diagramma P-u rappresenta la relazione di proporzionalità carico-freccia. Da questo grafico discende immediatamente che il lavoro compiuto da P per deformare la trave è rappresentato dall’area tratteggiata. Si noti che il carico raggiunge il suo valore finale P solo quando la freccia ha raggiunto il suo valore finale u.