#### 5.7.3 Teorema di Castigliano

Se applichiamo i risultati ottenuti nei due paragrafi precedenti  al caso in cui le forze esterne si riducano a sole forze concentrate Pk (caso tipico delle travi), il funzionale Jui,eij (5.53) diviene :

Jui,eij=Ueij−k=1nPkuk	(6.62)

Se inoltre è  possibile esprimere la (6.62) in termini di soli spostamenti, ossia se è possibile porre

Juk=Uuk−k=1nPkuk	(6.63)

il primo principio di stazionarietà (5.57) diviene :

k=1n¶U¶ukduk−k=1nPkduk=0	(6.64)

che si può anche scrivere

K=1n¶U¶uk−Pkduk=0

Per l’arbitrarietà di duk(purché congruenti) devono risultare nulli tutti i coefficienti, e pertanto deve essere

¶U¶ui=Pii=1,2,...,n			         (6.65)

che rappresenta il primo teorema di  Castigliano.

Sempre con riferimento al caso in cui le forze esterne si riducano a sole forze concentrate Pk il funzionale energia complementare Ksij (5.58) diviene :

Ksij=Uksij−k=1nPkuk	(6.66)

da cui, se è possibile esprimere Uksijin funzione dei soli carichi applicati, si perviene a

KPi=UkPi−k=1nPkuk	(6.67)

e, da questa, per il secondo principio di stazionarietà [v. 5.6.2. (f)], si perviene a :

i=1n¶Uk¶PidPi−k=1nukdPk=0⇒h=1n¶Uk¶Ph−uhdPh=0    	(6.68)

In questo caso l ‘arbitrarietà di dPh , purché equilibrato, porta alla condizione

¶Uk¶Pi=uii=1,2,...,n	(6.69)

che esprime il secondo teorema di Castigliano (o teorema di Castigliano) (6.) .

L ‘utilità di questi due teoremi può essere evidenziata facendo ricorso a un esempio molto semplice ma che può essere facilmente esteso a casi più complessi.

Si consideri una molla di costante elastica k per cui sia valida l’equazione costitutiva

P = k u

dove u è lo spostamento provocato dall’applicazione del carico concentrato P.

Per il teorema di Clapeyron, l’energia di deformazione in termini di spostamenti u vale :

Uu=12Pu=12ku2

ed in termini di forze P vale :

UPk=12Pu=12P2k

Dal primo teorema di Castigliano si trova immediatamente che

¶U¶u=ku=P

Dal secondo teorema di Castigliano si trova immediatamente che

¶Uk¶P=Pk=u

Infine può essere interessante notare l’analogia tra il primo ed il secondo teorema di Castigliano e le espressioni (5.22) e (5.26), rispettivamente, delle tensioni e delle deformazioni in termini di energia di deformazione e di energia complementare di deformazione:

sij=¶F¶eijeij=¶F¶sij

(6.?) I due teoremi sono ancora validi se, in luogo di spostamenti e  forze, si considerano rotazioni e momenti.