### 5.1 Introduzione

Da quanto discusso fino ad ora si comprende che il problema matematico tipico della meccanica dei solidi è così impostato :

DATI :  	V  = Volume occupato dal solido

bj = forze di volume assegnate in V

Condizioni al contorno :

fj forze assegnate sulla superficie ¶V'

uj spostamenti assegnati sulla superficie ¶V''

TROVARE in ogni punto di V (x1,x2,x3) i campi di spostamenti, deformazioni e tensioni :

uj=uj(x1,x2,x3)eij=eij(x1,x2,x3)sij=sij(x1,x2,x3)	(6.1)

che siano soluzione del seguente problema al contorno :

Equilibrio	sij,i+bj=0in Vsijni=fjin¶V'	(6.2)

Congruenza	eij=12ui,j+uj,iinVui=uisu¶V''	(6.3)

Come si vede, a fronte di 9 equazioni differenziali alle derivate parziali, occorre determinare le 15 funzioni incognite (6.4). In alcuni casi particolari il numero delle funzioni incognite da determinare si riduce tanto da consentire la risoluzione del problema (6.5),(6.6). Si tratta dei problemi così detti staticamente determinati, mutando il linguaggio della statica dei corpi rigidi. In generale però il problema non si può risolvere se non si tiene conto della particolare natura che costituisce il solido.

In altri termini, mentre le equazioni (6.7) e (6.8) valgono in ogni continuo a prescindere dal particolare materiale di cui è costituito, per poter risolvere problemi concreti occorre descrivere il comportamento dei singoli materiali attraverso opportune relazioni che siano in grado di individuare le particolari classi di processi che ciascuno di essi è in grado di subire.

Tali relazioni prendono il nome di equazioni costitutive che, nella formulazione più semplice, legano il tensore della tensione con quello della deformazione :

sij=sijehki,j,h,k=1,2,3	(6.9)

Le (6.10), che in generale sono non-lineari, rappresentano la più generale relazione per descrivere il comportamento di un materiale elastico. Esso perciò ha la proprietà che la generica componente di tensione sij è determinata dal valore che assumono tutte le 9 componenti ehkdi deformazione.

Si noti che per un materiale elastico non ha alcuna influenza la storia deformativa subita dal materiale prima che esso venga sottoposto alla nostra osservazione.

Particolare importanza riveste per le applicazioni nell’ingegneria il caso in cui le equazioni costitutive (6.11) siano lineari, ossia quando sia possibile scrivere le (6.12) nella forma :

s=Ce	(6.13)

essendo C una applicazione lineare che trasforma lo spazio dei tensori e in quello dei tensori s ossia, lo spazio dei tensori del secondo ordine in se stesso ; C è quindi un tensore del 4° ordine. La (6.14), scritta in componenti con riferimento ad una base ortonormale e1,e2,e3, diviene :

sij=Cijhkehk	(6.15)

La (6.16) è una generalizzazione della famosa legge di R.Hooke il quale nel 1676 diede il primo contributo in tema di equazioni costitutive. Egli condensò le sue esperienze sulle molle di orologi nella relazione di proporzionalità ( ut tensio sic vis ) :

F=kuossias=Ee

Questa relazione, che oggi può apparire del tutto scontata, ha avuto una notevole importanza metodologica in quanto dimostrò la possibilità di misurare la forza, ossia la tensione, attraverso misure di spostamenti, ossia di deformazioni. Inoltre provò l’invarianza della legge costitutiva dal particolare riferimento nella quale si scrive.

La (6.17) descrive pertanto il comportamento di un materiale elastico lineare, e deve la sua estesa fortuna alla circostanza che quasi tutti i materiali da costruzione, se poco sollecitati, sono riconducibili ad esso. La (6.18) tuttavia è pur sempre la descrizione di un materiale ideale che non esiste a rigore in natura ed in tal senso sarebbe più corretto parlare di stato elastico anziché di solido elastico o di materiale elastico.