#### 5.3.1 Energia potenziale elastica

Sia se una curva nello spazio delle eij che descriva la “storia” della deformazione in un intorno di un punto del continuo e che si possa esprimere analiticamente mediante un parametro :

eij=eijα;α0≤α≤α1	(*)

con eijα0=Aeeijα1=B. Si può dire che la curva (*) rappresenta un processo di deformazione che ha inizio in A e termina in B (Fig. 5.3).

Fig. 6.3 Processo di deformazione S.

Si ipotizzi che la linea di deformazione S  sia continua e regolare a tratti e che ad essa corrisponda, nello spazio delle tensioni, il processo tensionale

sijα=Cijkleklα;α0≤α≤α1

Ne consegue che il lavoro (interno) di deformazione compiuto, per unità di volume, lungo S  vale:

jse=sijdeijdαdα	(6.20)

In generale, senza ipotesi sulla natura del solido, il valore di jse dipende dal percorso seguito fra gli estremi A e B. L’ipotesi di elasticità, come già accennato, portò Green ad ammettere l’esistenza di una funzione potenziale per l’energia di deformazione elastica, o anche densità di energia, Feij, per modo che l’incremento di lavoro è dato proprio dal differenziale totale della Feij

dFeij=sijdeij	(6.21)

dalla quale, per l’indipendenza delle deij, si ricava la

sij=¶F¶eij	(6.22)

dove, nella derivazione, Feij deve essere considerata funzione delle nove componenti della deformazione senza tener conto della simmetria di eij. La (6.23) è la relazione cercata che lega tensioni e deformazioni e cioè l’equazione costitutiva del materiale.

Si mostra facilmente che, utilizzando la funzione densità di energia sopra definita,  il lavoro di deformazione è indipendente dal percorso seguito nella deformazione ed è solo funzione degli estremi della trasformazione. Esprimendo la tensione nei termini della (6.24) si ha infatti

jse=¶F¶eijdeijdαdα=dFeijα=Feijα1−Feijα0	(6.25)

Se si considera il seguente sviluppo

dsijeij=sijdeij+eijdsij	(6.26)

si può affermare che il termine eijdsij, essendo la differenza di due differenziali, rappresenta il differenziale totale di una funzione Fsij detta energia potenziale elastica complementare o densità di energia complementare, introdotta per la prima volta da Castigliano nel 1875. Dalla

dFsij=eijdsij	(6.27)

con l’ipotesi di indipendenza delle nove componenti dsij, si ottiene

eij=¶F¶sij	(6.28)

che rappresenta l’inversione delle (6.29).