#### 5.3.4 Iperelasticità e disuguaglianze a priori sulle costanti elastiche

La forma quadratica per l’energia potenziale elastica espressa dalla (6.28) deve essere definita positiva in quanto rappresenta l’energia necessaria per deformare il solido.

Sfruttando questa proprietà è possibile dedurre alcune limitazioni sulle costanti elastiche. Infatti la densità di energia di deformazione F scritta nel caso isotropo (5.32) e facendo uso della scomposizione :

eij=eijo+13Iedij

dà luogo alla seguente espressione :

F=meijeij+12λIe2=meijo+13Iedijeijo+13Iedij+12λIe2=

=meijoeijo+0+0+m93Ie2+12λIe2=meijoeijo+2m+3λ6Ie2>0

che deve risultare positiva per qualunqueeij¹0. Pertanto, se assumiamoeij=eij0 la precedente disequazione diventa :

F=meijeij>0⇒m>0	(a)

mentre, se si considera una dilatazione uniforme, si ha

F=2m+3λ6Ie2>0⇒2m+3λ>0 	(b)

Riconsiderando poi lo stato di tensione monoassiale (prova di trazione) del § 5.2.3, la densità di energia vale :

Feij=12s11e11=12Ee112

da cui si ritrova la condizione

E>0	(c)

Ricordando ora le espressioni di E e  in funzione di  e 

E=m2m+3λm+λν=λ2m+λ

e osservando che

1−2ν=1−λm+λ=m+λ−λm+λ=mm+λ

e che perciò

1+ν=2m+3λ2(m+λ)

si può scrivere

E2m=1+νE(2m+3λ)=(1−2ν)

per cui, in virtù delle (a), (b) e (c), risulta

(1+ν)>0(1−2ν)>0

ossia

−1<ν<12	(6.33)

che rappresentano i limiti teorici per il coefficiente di Poisson .

Se si ricorda però il tensore della deformazione :

eij=e11000−νe11000−νe11

corrispondente allo stato di tensione monoassiale (prova di trazione) del § 5.2.3,

sij=s1100000000

si osserva che almeno nei materiali da costruzione risulta :

e11>0⇒−νe11<0e11<0⇒−νe11>0

da cui si deduce, per il coefficiente di Poisson  , il limite inferiore, fisicamente accettabile, .

I limiti pratici di risultano perciò :

0<ν<0,5	(6.34)

Si osserva infine che il valore limite n  = 0,5 non può essere raggiunto. In tal caso infatti non sarebbe possibile invertire la (5.15) nella forma (5.19).