### 5.3 Solido Elastico secondo Green

Il problema della determinazione del numero dei parametri necessari a descrivere il comportamento di un materiale, in particolare di un solido elastico lineare, generò una disputa durata diversi decenni.

Navier e Cauchy basarono i loro studi sulla teoria molecolare che, come osservò Poisson, portava alla determinazione di un valore costante del coefficiente di contrazione trasversale ( = 0.25), indipendentemente dal materiale. Si doveva ammettere quindi, seguendo quella teoria, che il comportamento del materiale potesse essere descritto da una sola costante.

Esperienze successive sviluppate da ricercatori inglesi e tedeschi portarono alla determinazione di valori di  diversi da 0.25 per materiali metallici quali acciaio e ottone, suggerendo di abbandonare definitivamente la teoria molecolare.

Un contributo fondamentale al problema venne nel 1839 da G. GreenG_GREEN (1793-1841) che, modificando tutta l’impostazione del problema, dimostrò come, per descrivere il comportamento di un solido elastico, lineare, omogeneo e isotropo, siano necessarie due costanti.

L’ipotesi di elasticità, già introdotta in precedenza, comporta l’esistenza di uno stato naturale prefissato a partire dal quale il solido si può deformare sotto l’azione di forze e al quale ritorna quando ne viene liberato, indipendentemente dalle modalità seguite nell’applicare e nel togliere le forze stesse. Il comportamento a cui si fa riferimento è quello tipico di sistemi a trasformazioni completamente reversibili per i quali l’energia spesa nella deformazione viene integralmente restituita in accordo con il principio di conservazione dell’energia.

Partendo da questa ipotesi, i concetti  generali  sull’energia potenziale,  già introdotti  in  quel periodo da Laplace, portarono Green ad ammettere l’esistenza di una funzione di stato dipendente solo dagli estremi della trasformazione e non dal percorso seguito. Le proprietà meccaniche di un materiale elastico possono quindi essere descritte da uno scalare , chiamato energia potenziale elastica per unità di volume, ovvero densità di energia di deformazione, funzione solo dalle grandezze che definiscono lo stato naturale e da quelle che determinano la deformazione.