### 5.4 Il Problema dell’Equilibrio Elastico Lineare

Con riferimento al solido elastico-lineare che inizialmente occupa il volume V  (v.fig. 6.1) siano dati :

- il tensore elasticità Ce

- le forze di volume b=bx

- le forze di superficie f su ¶V'

- gli spostamenti di superficie u su ¶V''

Fig. 6.4

¶V'e¶V'' sono parti complementari della superficie ¶V che racchiude il volume V. La soluzione del problema dell’equilibrio elastico consiste nel determinare, in corrispondenza dei dati assegnati, per ogni punto x di V, lo spostamento u, la deformazione e, la tensione s tali che risultino soddisfatte le seguenti equazioni :

- Equazioni di congruenza

eij=12ui,j+uj,iin V	(6.35)

- Equazioni costitutive

sij=2meij+λIedij 	(6.36)

- Equazioni indefinite di equilibrio (Cauchy)

sij,i+bj=0in V	(6.37)

- Condizioni al contorno :

sijni=fjsu ¶V'	(6.38)

ui=uisu ¶V''	(6.39)

Si tratta quindi di risolvere un problema al contorno di tipo lineare misto, dacché le equazioni sono lineari e le condizioni al contorno riguardano sia le forze sia gli spostamenti. Risultano poi interessanti i due casi particolari, ¶V=¶V'e ¶V=¶V'', in cui rispettivamente il problema è ricondotto alle sole forze (non sono assegnati gli spostamenti) ed ai soli spostamenti (non sono assegnate le forze); nei prossimi due paragrafi esprimeremo le equazioni date rispettivamente in termini di sole componenti di spostamento e di sole tensioni.

Si noti che le forze di volume b=bx e le forze di superficie f=fx sono assegnate sulla configurazione iniziale V del solido, mentre l’equilibrio sotto queste forze è raggiunto nella configurazione deformata. Poiché però gli spostamenti sono, per ipotesi, piccoli, l’errore che si introduce con questa approssimazione è da ritenersi trascurabile.

Del resto, a proposito delle equazioni costitutive :

sij=Cijklekl

si deve a rigore sottolineare una certa inconsistenza. Infatti nella definizione del tensore di deformazioneeij è stato assunto che le componenti di spostamento ui sono funzioni delle coordinate x1,x2,x3 del solido nella configurazione iniziale indeformata.

Viceversa nella definizione del tensore degli sforzi sij si è fatto riferimento alla configurazione equilibrata e quindi alle coordinate x1',x2',x3' del solido nella configurazione deformata.

Naturalmente se gli spostamenti ui e le derivate ui,j sono piccoli allora i valori sijx1',x2',x3' e sijx1,x2,x3 differiscono di una quantità trascurabile.

Per avere un’idea della approssimazione operata si può osservare che, posto :

xh'=xh+uh

si ha :

¶sij¶xk=¶sij¶xh'⋅¶xh'¶xk=¶sij¶xh'dhk+¶uh¶xk'=¶sij¶xh'dhk+¶sij¶xh'¶uh¶xk'=¶sij¶xk'+¶sij¶xh'¶uh¶xk'

e perciò, l’approssimazione :

¶sij¶xk=¶sij¶xh'

significa ritenere trascurabili le derivate dello spostamento rispetto all’unità.