#### 5.7.2  Principio della minima energia complementare

Si dimostra ora un teorema di minimo basato sui campi di tensione staticamente ammissibili, ossia i campi sij che soddisfano l’equilibrio e le equazioni ai limiti :

sij,i+bj=0in V

sijni=fjsu ¶V'

Sia A l’insieme di tutti i campi di tensione staticamente ammissibili e definiamo su A il funzionale “energia complementare”

Ksij=Uksij−¶V1sijniujdA	         (5.58)

già introdotto nel 5.6.2. Si può dimostrare il seguente teorema .

Principio della minima energia complementare - Se  sijÎ A è un campo di tensione soluzione del problema misto enunciato in 5.4., allora

Ksij=minossiaKsij≤Ks°ijpers° rSub { size 8{ ital ij} } ÎA} {

dove l’uguaglianza vale solo se sij=s°ij .

Dimostrazione.

Sia [ui,eij,sij] la soluzione del problema misto e sia sijun qualsiasi campo di tensione appartenente ad A . È immediato verificare che, per il campo

sij'=s°ij−sij

risulta :

sij,i'=0          in  V	             (a)

sij'ni=0     su¶V'				     	    (b)

sij'ni=f'    su   ¶V''	(c)

È facile provare che anche per l’energia elastica complementare, la cui densità è stata  definita con la (5.28),

UKsij=V12KijhlsijshldV	          (5.59)

sussiste la relazione analoga alla (5.49)

UKs°ij−UKsij=UKsij'+Vsij'eijdV	(5.60)

e, di conseguenza

Ks°ij−Ksij=UKsij'+Vsij'eijdV−¶V'sij'niujdA	(d)

Poiché il campo [sij',fj' ], in virtù delle (a) e (c) è equilibrato, mentre il campo di spostamenti e deformazioni ui ed eij in quanto supposti effettivi sono certamente congruenti, risulta verificata l’equazione dei lavori virtuali

Vsij'eijdV=¶V'sij'niujdA	 (e)

per cui la (d) si riduce a :

Ks°ij−Ksij=UKsij'=V12Kijhksij'shk'dV³0	 (5.61)

dove la disuguaglianza segue dall’ipotesi che l’inverso del tensore di elasticità Kijhk sia definito positivo.

Dalla (5.61) segue immediatamente che

Ks°ij³KsijossiaKsij=min,

dove l’uguaglianza vale solo quando sij'=0 ossia quando s°ij=sij.  (c.v.d.)

Possiamo quindi dire che di tutti i campi sij staticamente ammissibili, quello che risolve il problema elastostatico misto rende minima la differenza tra l’energia elastica complementare ed il lavoro compiuto dalle reazioni vincolari per gli spostamenti assegnati.

Nel caso in cui gli spostamenti ui imposti su ¶V' sono nulli (vincoli perfetti), l’espressione del funzionale “energia complementare” (5.58) si riduce a

Ksij=Uksij

e di conseguenza il principio della minima energia complementare equivale ad un  priuncipio di minimo per l’energia elastica complementare (5.59), ovvero, ricordando la (5.29), dell’energia potenziale elastica UCeij. Sotto questa forma esso prende il nome di Teorema di Menabrea e si può enunciare nel seguente modo : tra tutti i campi sij staticamente ammissibili, quello che risolve il problema misto, in presenza di vincoli perfetti  (ui= 0 su ¶V'), rende minima l’energia elastica complementare.