#### 5.4.1 Il problema elastostatico in termini di spostamenti

Per giungere alle equazioni del problema elastico in termini di spostamenti ui, si sostituisce alla tensione, nell’equazione indefinita di equilibrio (6.37), la sua espressione proveniente dall’equazione costitutiva (6.36), si ottiene così :

2meij,i+λIe,idij+bj=0

sfruttando anche l’equazione di congruenza e notando che :

Ie=ekk=12(uk,k+uk,k)=uk,k

si ottiene :

mui,ji+muj,ii+λuk,kidij+bj=0

Osservando che

ui,ji=ui,ij=uk,kj

e che inoltre

uj,ii=Ñ2uj

essendo Ñ2 l’operatore di Laplace, si ottiene la formulazione del problema elastostatico in termini di soli spostamenti :

mÑ2uj+(λ+m)ui,ij+bj=0	(6.40)

Le tre equazioni così ottenute sono note come equazioni di Navier (Louis Marie Henri ) (1827).

Alle equazioni di Navier occorre associare le corrispondenti condizioni al contorno costituite solo dalle (6.38), nel caso di ¶V=¶V'', oppure da queste insieme alle

mui,j+uj,ini+λuk,knj=fjsu¶V'	(6.41)

nel caso più generale del problema misto.

Integrando il sistema di equazioni differenziali si arriva alla soluzione in termini di spostamenti ui=uixj dai quali è facile ottenere sia il tensore della deformazione che quello della tensione.

Derivando le equazioni di Navier  (5.40) rispetto alla variabile xj si otteniene:

muj,iij+(λ+m)ui,ijj+bj,j=0

e quindi

(λ+2m)ui,ijj+bj,j=0⇒(λ+2m)Ie,jj+bj,j=0

in quanto uj,iij=ui,ijj=Ie,jj.

Proseguendo, si può scrivere

(λ+2m)Ñ2Ie+bj,j=0	(6.42)

che,  ove risulti bj,j=0 ed ammettendo (λ+2m)¹0,  diventa

Ñ2Ie=0	(6.43a)

e, se si ricorda che  Is=(2m+3λ)Ie ,  anche

Ñ2Is=0	(6.43b)

Resta così provato  che  IeeIs quando bj=cost, sono funzioni  armoniche.