#### 5.5.5 Teorema di Maxwell

Nel caso particolare in cui i due sistemi di forze (a) e (b) considerati nel paragrafo precedente sono ridotti a due sole forze concentrate Fa e Fb applicate rispettivamente nei punti A e B, il teorema di Betti si riduce a :

FauAb=FbuBa

in cui con uAb e uBa si sono indicati rispettivamente lo spostamento di A prodotto da Fb lungo la direzione di Fa e lo spostamento di B prodotto da Fa lungo la direzione di Fb (v. Fig. 6.1).

Fig.6.5

Assumendo Fa=Fb=1 ed indicando con  e  le direzioni di Fa e Fb si ha allora

uAb=uBa	(6.52)

che rappresenta il teorema di Maxwell (1864): "lo spostamento di un punto A, valutato in una direzione arbitraria , provocato da una forza unitaria agente in un punto B secondo una qualsiasi direzione   è uguale allo spostamento di B, valutato nella direzione provocato da una forza unitaria agente in A secondo la direzione ".

Applicando il teorema di Maxwell ad una trave in cui A e B siano due punti qualsiasi del suo asse (v. fig. 6.6) ed  e   coincidono con j versore dell’asse y, si ha :

uAb=uBa;uCa=uAc

Nella fig. 6.7 sono indicati gli assi della trave nella configurazione iniziale rettilinea e nella configurazione deformata, nota come linea elastica.

Fig. 6.8

E’ quindi immediata conseguenza che gli spostamenti prodotti da una forza unitaria viaggiante Fb=1,Fc=1,..... sulla trave in una determinata sezione A, si possono leggere direttamente sulla linea elastica prodotta dalla Fa=1, ossia da una forza unitaria applicata proprio nella sezione A.

Per tale motivo la linea elastica in a) coincide con la linea di influenza(6.)  dello spostamento uA.

E’ facile dimostrare che il teorema di Maxwell continua a valere se si considerano coppie e rotazioni in luogo di  forze e spostamenti.

(6.?)  Se la trave è percorsa da un carico concentrato unitario verticale, si chiama linea di influenza di un determinato effetto (ad es. lo spostamento verticale) un diagramma tale che la sua ordinata letta sotto le varie posizioni del carico misuri il valore dell’effetto provocato dal carico unitario viaggiante.