#### 6.9.5 Sezione circolare

A questo punto si hanno gli strumenti necessari per studiare la torsione in alcuni casi particolari, a partire da quello della sezione circolare, che è uno dei più semplici poiché presenta la maggiore simmetria possibile.

In riferimento alla sezione circolare piena di raggio R (v. fig. 7.1)  per ogni punto P=x1,x2 del contorno della sezione, il versore normale n sarà diretto come il raggio R ed avrà coseni direttori :

α1=x1Rα2=x2R

da cui segue :

dydn=-x2x1R+x1x2R=0

e quindi il problema al contorno da risolvere si riduce a :

Ñ2y=0inA

che ha soluzione :

y=cost

Questo risultato è valido anche per sezioni a corona circolare, dal momento che anche in tale situazione la derivata normale continua ad essere nulla in ogni punto; il ragionamento che si svilupperà adesso per la sezione circolare è quindi immediatamente estensibile, a meno di qualche ovvio adattamento, al caso della sezione a corona circolare.

Fig. 7.23

- STATO DI TENSIONE

Le tensioni tangenziali si deducono immediatamente dalle (6.62) e valgono :

s31=-qMzJ0x2=-MzJ0x2	(7.75)

dove si è assunto :

q=J0J0−Ay,2x1−y,1x2dA=J0J0=1

che implica anche  J0=Jt.

La tensione tangenziale risultante t3 data da :

t3=s31i+s31j	(7.76)

ha come modulo l’espressione :

t3=M3J0r	(7.77)

come si deduce immediatamente dalla (7.78) ed avendo indicato con r la distanza del punto generico dal baricentro G. Si noti l’identità formale della (7.79) con la formula di Navier (6.20).

La direzione di t3, è individuata dai coseni direttori :

β1=s31t3=-x2r=-α2

e ciò mostra che tale direzione è ortogonale al raggio.

L’andamento delle tensioni lungo un diametro qualunque, è rappresentato in figura  7.24:

Fig. 7.25

Ricordando che per la sezione circolare di raggio R è :

J0=p2R4

ne deriva per la tensione tangenziale massima l’espressione :

t3max=2M3pR3

Nel baricentro G lo stato di tensione è identicamente nullo.

- SPOSTAMENTI E DEFORMAZIONI

Essendo =cost. dalle (6.66) si deduce che il campo di spostamenti è il seguente :

u1=-K2Gx2x3u2=K2Gx1x3	(7.80)

da cui segue che il centro di torsione Ctcoincide con il baricentro, che le sezioni rette si mantengono piane, ruotando rigidamente intorno al baricentro, essendo la rotazione :

j3=M3GJ0x3	(7.81)

Riguardo, in ultimo, allo stato di deformazione, è facile provare che le componenti ij valgono :

eij=00−M32GJ0x200M32GJ0x1−M32GJ0x2M32GJ0x10	(7.82)