#### 6.8.2. Stato di tensione

Il principio di sovrapposizione degli effetti ci consente di esprimere la tensione s33 come somma di 2 contributi : sforzo normale semplice N e flessione pura M=N⋅e. Pertanto ricordando le (6.11) e (6.16) possiamo scrivere :

s33=NA+MxJxh−MhJhx  	(7.34)

dove (v. fig. 6.16) :

Mx=NhXMh=-NxX	(7.35)

se poniamo :

Jx=Aρx2Jh=Aρh2

la (7.36) diviene :

s33=NA1+hXhρx2+xXxρh2	(7.37)

da cui si ottiene l’equazione dell'asse neutro s33=0della sollecitazione composta :

1+hXhρx2+xXxρh2=0	(7.38)

Come è noto la (7.39) è l’equazione della retta antipolare del punto di coordinate Xºxx,hx, ossia del centro di sollecitazione rispetto all'ellisse centrale d'inerzia. Come si vede tale asse non è baricentrico. Con riferimento alla figura 7.1, ricordando che X ed X' sono coniugati nell’involuzione che la polarità di inerzia subordina sull’asse di sollecitazione, si ha che i punti X e X' risultano legati dalla relazione :

GX⋅GX'=-ρx02

dove ρx0 è il raggio d'inerzia relativo all’asse x0 che risulta perciò disteso sull’asse coniugato s. È facile verificare che x0, retta baricentrica parallela ad n, è l’asse neutro della flessione pura M.

Fig. 7.17

Introducendo le notazioni adottate nella figura 7.18 si ha :

e⋅d=-ρx02

Questa relazione consente di determinare la distanza d=GX', noti ρx0 e l’eccentricità e mediante :

d=-ρx02e

ed inoltre dimostra che l’asse neutro è situato dalla parte opposta del centro di sollecitazione rispetto al baricentro della sezione.

Ricordando che il nocciolo centrale d'inerzia si può definire come il luogo degli antipoli delle rette che non secano la sezione e che il centro di sollecitazione X e l'asse neutro n sono legati dal fatto che X è l'antipolo dell'asse neutro n, si possono trarre le seguenti considerazioni (7.) :

| - Se X è interno al nocciolo centrale d'inerzia, l'asse neutro è esterno alla sezione, per cui la sezione stessa risulterà o tutta tesa o tutta compressa (s33¹0 in tutti i punti della sezione; v. fig. 7.19) | Fig. 7.20 |
| --- | --- |
| - Se X si trova sul bordo del nocciolo centrale d'inerzia, l'asse neutro è tangente alla sezione. Anche in questo caso la sezione risulterà o tutta tesa o tutta compressa e le tensioni si annulleranno solamente nei punti di tangenza (v. fig. 7.21 ). | Fig. 7.22 |
| - Se X è esterno al nocciolo centrale d'inerzia, l'asse neutro è secante la sezione, per cui si avrà che quest'ultima in parte sarà tesa ed in parte sarà compressa (v. fig. 7.20). | Fig. 7.23 |

(7.?) Se il centro di sollecitazione Xcoincide con il baricentro, l'asse neutro è la retta impropria del piano della sezione, ci si riconduce così al caso di forza normale semplice perfettamente centrata e=0.