#### 6.10.4 Centro di taglio

Da quanto esposto nel precedente punto 6.10.3, emerge che il problema del taglio è rappresentato dalle (7.145) a cui resta associato lo stato di tensione tangenziale (7.148).

Supponiamo che gli assi x,y siano assi principali di inerzia e perciò li indicheremo con x,he limitiamoci al caso in cui il taglio T , baricentrico, sia diretto secondo l’asse h e quindi sia T=Th (nella Fig. 6.39 è indicato anche il caso T=T).

È facile provare che possiamo ricondurre questo caso alla somma dei due effetti suggeriti dalle (7.149), come indicato nella figura 7.1.

Fig. 7.39

1° effetto

Se poniamo K=0 nelle (7.150), per la (7.151), risulta Mz0=0. Lo stato di tensione tangenziale, in tal caso, sarà quello corrispondente alle (7.148), che, come abbiamo visto, ammette il momento torcente risultante MzT dato dalla (7.152). Ciò implica che il taglio Th non passa per il baricentro ma presenta una eccentricità xT(v. fig. 7.40) data da :

xT=MzTTh	(7.155)

2° effetto

Al 1° effetto occorre sommare quello torsionale prodotto dal momento torcente Mz0 dato dalla (7.151) che, per la (7.153) e la (7.156), vale :

Mz0=-MzT=-ThxT

a questo momento torcente resta associato lo stato di tensione tangenziale, tipico della torsione, espresso dalle (7.147). Se ripetiamo lo stesso ragionamento con riferimento al taglio baricentrico agente lungo l’altra direzione principale T=Tx, giungeremo a definire l’eccentricità hT e quindi ad individuare il punto :

CTºxT,hT	(7.157)

che prende il nome di centro di taglio.