#### 6.9.12 Analogia idrocinetica o di Greenhill

Oltre all’analogia della membrana è interessante, principalmente dal punto di vista qualitativo l’analogia idrocinetica suggerita da Greenhill, per lo studio della torsione.

Prendiamo un cilindro cavo che abbia per base la sezione della trave ed al cui interno vi sia un fluido perfetto e incomprimibile, e poniamolo in rotazione attorno ad un asse parallelo alle generatrici, in maniera tale che dopo un certo intervallo di tempo il fluido abbia assunto un moto solidale con il cilindro stesso, arrestando improvvisamente la rotazione del cilindro, si vede che il fluido, almeno negli istanti iniziali, continua a muoversi per inerzia di moto piano stazionario.

Con riferimento a tale moto, detta v la velocità del fluido in un punto generico di coordinate x1,x2, risulta (Fig. 6.35):

v1=-wx2v2=wx1	(a)

dove w indica la velocità angolare di rotazione, supposta costante.

Trattandosi di moto piano possiamo porre :

v=v1i+v2j.

Essendo per ipotesi il fluido incomprimibile, il fluido entrante sarà uguale al fluido uscente attraverso una qualunque linea chiusa s. Ciò significa che :

sv⋅nds=0

e, per il teorema della divergenza e l’arbitrarietà della linea chiusa s, che :

divv=0	(7.121)

Inoltre, per la stazionarietà del moto risulta :

v=vx1,x2,t=vx1,x2

cioè la velocità è indipendente dal tempo e quindi il percorso di una particella di fluido coincide con la linea di corrente, ossia con la linea che ha in ogni punto come tangente la velocità v.

Dalla espressione :

rotv=v2,1−v1,2k

essendo k il versore dell’asse x3 e dalle relazioni (a) segue che :

rotv=2wk	(6.122)

Fig. 7.35

Il moto del fluido, nelle ipotesi su descritte, è quindi retto dalle equazioni (7.122), (7.123) a cui va aggiunta la condizione che sul contorno del cilindro le particelle fluide abbiano velocità ad esso tangente, ossia :

divv=0inArotv=2wkinA	(7.124)

È facile provare che le (7.125) implicano un problema al contorno identico a quello della torsione. Infatti, la prima di esse, scritta in forma scalare,

v1,1−v2,2=0

è interpretabile come condizione di integrabilità per la forma differenziale :

ν2dx1−ν1dx2

Esiste pertanto nel dominio A una funzione hx1,x2, detta funzione di corrente, tale che :

v2=h,1              v1=-h,2

Sostituendo queste ultime nella seconda delle (7.126), che in forma scalare diviene :

v2,1−v1,2=2w

si trova :

h,11+h,22=Ñ2h=2w

da cui, se la velocità angolare  è unitaria segue:

Ñ2h=2, in A

Infine, dalla terza delle (7.127) discende che :

h=0 su ¶A.

Resta così provato che la funzione di corrente hx1,x2 è formalmente identica alla funzione degli sforzi (6.50) e quindi, dal confronto con la (6.51) si deduce :

s31=k2v1=qM3J0v1s32=k2v2=qM3J0v2

ossia le tensioni tangenziali sono proporzionali alle corrispondenti componenti della velocità del fluido.

Alle linee di flusso di tz corrispondono le linee di corrente. La sperimentazione suggerita dalla analogia idrocinetica presenta maggiori difficoltà di quella legata alla analogia della membrana sulla quale tuttavia conserva una migliore possibilità di previsione qualitativa. È infatti relativamente agevole prevedere, anche se solo approssimativamente, l’andamento delle linee di corrente anche in sezioni di forma irregolare.

Se si disegnano le linee di corrente in maniera tale che per ogni coppia di esse (contigue) la portata sia costante, si vede che la velocità del fluido è tanto maggiore quanto più tali linee si addensano e perciò la tz sarà inversamente proporzionale alla distanza mutua fra le linee di corrente.

Nei punti X degli spigoli rientranti (Fig. 6.36.a) la distanza tra due linee di corrente tende a zero, di conseguenza la velocità tende ad infinito e corrispondentemente la tensione tangenziale (tale situazione nella pratica non accade per l’impossibilità materiale di realizzare un spigolo perfetto, occorre tuttavia cercare di diminuire il valore della tensione tangenziale in tali punti realizzando sempre un certo “addolcimento dello spigolo”).

Viceversa nei punti Y degli spigoli sporgenti (Fig. 6.36.a) si creano delle zone morte dove la velocità e quindi la tensione tangenziali sono nulle. Particolarmente utile risulta infine l’analogia idrocinetica nello studio degli effetti prodotti da fori, intagli e più in generale da ostacoli frapposti al moto del fluido che obbligano le linee di corrente a ripiegarsi e ad addensarsi come indicato qualitativamente nella figura 7.36.b.

Fig. 7.37 a

Fig. 7.38 b