#### 6.7.2 Stato di tensione

Procedendo come nel caso della forza normale semplice, anche qui si trova che, per la (6.5’), l’unica componente non nulla di sij avrà la forma (6.10) :

s33=a+bx1+cx2

La determinazione delle tre costanti a,b,c sarà fatta risolvendo il sistema di tre equazioni algebriche :

As33dA=N=0;As33x2dA=M1;−As33x1dA=M2

che, sostituendo l’espressione trovata per la s33, ed integrando, si riducono a :

Aa=0J12b+J1c=M1

La prima equazione fornisce :

a=0

mentre le rimanenti due, scritte nel riferimento principale centrale d’inerzia (x,h), si riducono a forma canonica. Ruotando infatti gli assi (x1,x2) fino a farli coincidere con (x,h), con ovvio significato dei simboli (v. Fig. 7.1) si ottiene :

Fig. 7.8

cJx=Mx

ed allora, ricordando che Mx=Mx,Mh=Mhsi trova :

s33=MxJxh−MhJhx	(7.16)

che è la soluzione del problema della flessione semplice in termini di tensione.

Introducendo i raggi principali d’inerzia ρx,ρh e ponendo, nella espressione di s33 :

Jx=Aρh2Jh=Aρx2

dove A è l’asse della sezione. La (7.17) si riduce a :

s33=1AMxρx2h−Mhρh2x

Il luogo dei punti in cui si ha tensione nulla è perciò la retta baricentrica, detta asse neutro della flessione, di equazione :

Mxρx2h−Mhρh2x=0	(7.18)

Se indichiamo con α l’angolo che il vettore M forma con l’assex, risulta :

Mh=Mxtgα

e quindi il coefficiente angolare dell’asse neutro (7.19) :

tg xn=MhMxρx2ρh2

si può esprimere mediante :

tg xn=tg αρx2ρh2=-1tg xsρx2ρh2	(7.20)

in cui si è posto :

tg α=-1tg xs

essendo :

xs=p2+α⇒tgxs=-cotg α

La precedente relazione (7.21), dà luogo, in definitiva, alla equazione :

tgxs tgxn=-ρx2ρh2	(7.22)

#### che è la ben nota equazione dei diametri coniugati, rispetto all’ellisse centrale di inerzia della sezione.

Si può perciò concludere che l’asse di sollecitazione e l’asse neutro sono coniugati rispetto all’ellisse centrale di inerzia della sezione. Tale risultato riconduce la determinazione dell’asse neutro, partendo dall’asse di sollecitazione, nell’ambito della polarità di inerzia delle figure piane.