#### 6.9.7 La teoria di Bredt per sezioni chiuse in parete sottile

La teoria di Bredt ha il suo fondamento nelle sole equazioni di equilibrio. Infatti dalla terza equazione indefinita di equilibrio s13,1+s23,2=0, si deduce che il vettore tensione tangenziale tz=t3=s31i+s32j, ha divergenza nulla :

divtz=0	(7.91)

Pertanto, se s è una qualunque linea chiusa contenuta nella sezione A ed Asè l’area da essa racchiusa, dal teorema della divergenza si ottiene :

AsdivtzdA=stznds=0	(7.92)

Risulta quindi nullo il flusso di tz attraverso una qualunque linea chiusa s.

Se consideriamo due linee di flusso s1ed s2del vettore tensione tangenziale tz ed applichiamo il risultato (7.93) alla linea chiusa ABCD (v. fig. 7.1), in cui i segmenti AB=t1eCD=t2 sono ortogonali alla linea media s tracciata fra le s1ed s2, e conveniamo di considerare positivo il flusso entrante e negativo quello uscente, otteniamo :

−ABtz⋅sdt+CDtz⋅sdt=0	(7.94)

essendo nullo il flusso di tz lungo gli archi BCeDA essendo, per definizione, tz tangente alle linee di flusso.

Per il teorema della media, la (7.95) si può scrivere nella forma :

−tz1t1+tz2t2=0	(7.96)

in cui tz1etz2denotano il valor medio, sugli spessori t1e t2 rispettivamente, della componente di tz nella direzione della linea media s.

Dalla (7.97) si deduce che :

tz1t1=tz2t2	(7.98)

Supponiamo ora che lo spessore t fra le due linee di flusso s1ed s2sia molto piccolo, tanto che si possa ritenere che lungo di esso il vettore tz abbia direzione costante e ben approssimata dalla tangente alla linea media s e che inoltre il suo modulo locale tz sia molto prossimo al suo valor medio lungo lo stesso spessore t.

In tal caso la (7.99), per l’arbitrarietà con cui si sono scelti gli spessori t1e t2 fornisce il risultato :

tzt=cost	(7.100)

lungo il canaletto di flusso elementare compreso fra le linee s1ed s2.

Si noti che, là dove aumenta la distanza t fra le due linee di flusso, si avrà una riduzione della tensione tangenziale e viceversa.

Fig. 7.28

Possiamo ora calcolare la quota di momento torcente Mzs riferita al canaletto di flusso compreso fra le due linee s1ed s2, nell’ipotesi che sia valida la (7.101).

Innanzi tutto si può osservare che la risultante F delle tzsull’area compresa fra le due linee di flusso è nulla. Infatti, con riferimento alla figura 7.29  e per una arbitraria direzione r :

Fig. 7.30

si ha :

R=stztdscosα=tztscosαds=0

e quindi per calcolare Mzs si può assumere un polo O arbitrario, rispetto al quale risulta :

Mz(s)=stztdsh=tztshds=tzt2As

essendo As l’area racchiusa dalla linea media s. Si ottiene così la formula di Bredt (1896):

tz=Mz(s)2Ast	(7.102)

che fornisce la tensione tangenziale in funzione del momento torcente Mz(s), che in genere non è noto se non in alcuni casi particolari, tecnicamente importanti, rappresentati dalle travi tubolari a parete sottile.

I seguenti sono esempi di sezioni chiuse in parete sottile, dove si considera sottile una parete quando il quadrato del suo spessore massimo tmax, sia molto minore dell’area che racchiude:

tmax2<<As

In queste sezioni il contorno esterno e quello interno sono certamente linee di flusso per tze quindi è immediatamente applicabile la (6.97) nella quale Mz(s) coincide con il momento torcente Mz.

Dalla (6.97) si ricava così l’espressione della tensione tangenziale :

tz=Mz2Alt	(7.103)

che agisce sullo spessore t=t(s) del tubo. Generalmente lo spessore t è costante a tratti e quindi la tzmassima andrà ricercata in corrispondenza di tmin.