### 6.2 Ipotesi Generali

Il modello di Saint-Venant si basa sulle seguenti ipotesi:

- ipotesi di tipo geometrico:  si considera una trave prismatica (asse rettilineo e sezione retta costante). Nella sezione la dimensione minima e massima non sono troppo differenti l’una dall’altra; la lunghezza del prisma è molto più grande delle dimensioni della sezione retta. Assumeremo un riferimento cartesiano ortogonale (x1,x2,x3) con x3 coincidente con l’asse della trave e origine nel baricentro G della sezione x3=0. Su questi assi assumeremo i versori  i, j, k.

2) ipotesi sul materiale:  si considera il materiale elastico, lineare, omogeneo, isotropo.

- ipotesi sui carichi: si considerano le forze di massa nulle e le forze di superficie agenti solo sulle basi x3=0 e x3=l. La superficie laterale del prisma risulta scarica mentre le forze di superficie costituiscono da sole un sistema equilibrato.

- ipotesi sui vincoli:  si considera il solido non vincolato coerentemente con l’ipotesi di sistema di forze equilibrato (v. Fig. 7.1). Tuttavia, per fissare la posizione del solido nello spazio, impedendo qualunque moto rigido, supporremo che:

u1=u2=u3=0          per il punto G=0,0,0,	(7.1)

Fig. 7.2

- ipotesi sulle tensioni: si considera che sugli elementi piani paralleli ax3 la tensione normale è nulla per cui (v. Fig. 7.3) si ha:

Fig. 7.4

snn=sijαiαj=s11α12+s22α22+2s12α1α2=0n=α1,α2,0	(7.2)

e quindi, per l’arbitrarietà con cui possono essere scelte le componenti di n, purché α12+α22=1  (ad esempio unitaria la prima e nulla la seconda, poi unitaria la seconda e nulla la prima), segue ches11=s22=s12=0, ossia il tensore degli sforzi è del tipo

sij=00s1300s23s31s32s33	(7.3)

che descrive uno stato di tensione bi-assiale. Il piano del vettore tensione è quello contenente i vettori s3=s33k  e  t3=s31i+s32j  esso è perciò parallelo all’asse del cilindro; si può facilmente provare che su questi piani la tensione tangenziale è diretta secondox3. Come si vede il modello di Saint-Venant, nel caso più generale, comporta quindi la riduzione da 6 a 3 del numero delle incognite sij.

Occorre naturalmente rendersi conto che questa “ipotesi sulle tensioni” è una previsione sulla soluzione. In realtà Saint-Venant nel proporre la sua soluzione intuì che il cilindro V, sotto l’azione delle forze superficiali applicate sulle basi si deforma in modo tale che gli elementi piani di normale nk interagiscono in modo tale da trasmettere solo azioni tangenziali. La soluzione che troveremo effettivamente conferma questa, che, per comodità continuiamo a chiamare ipotesi.