#### 6.7.7 Flessione retta e flessione deviata

Si è visto nei precedenti paragrafi che la linea elastica, nel caso di flessione pura, resta nel piano yz (7.) pur in presenza di una coppia M, la quale agisce sul piano sz (7.). Quanto detto, con riferimento alla figura seguente, rende importante la valutazione dell'angolo β, tra gli assi s ed y che prende il nome di deviazione.

È evidente che, quando l’asse di sollecitazione s coincide con uno degli assi principali d’inerzia (v. fig. 7.1) , l’asse neutro x, in quanto coniugato di s, viene a coincidere con l’altro asse principale e di conseguenza anche l’asse di flessione y coinciderà con s. In tali condizioni risulta β=0 e la trave si dirà soggetta a flessione retta.

Fig. 7.13 						Fig. 7.14

Se viceversa l’asse di sollecitazione non coincide con un asse principale di inerzia (v. fig. 7.15), s ed x non sono più ortogonali e di conseguenza s ed y saranno distinti, ossia il piano di flessione differisce da quello di sollecitazione. In tale caso sarà β¹0 e la trave si dirà soggetta a flessione deviata.

(7.?) Si ricorda che yºf è l'asse di flessione ossia l'asse perpendicolare all'asse neutro.

(7.?) Si ricorda che sè l'asse di sollecitazione ossia l'asse coniugato dell'asse neutro.