### 6.3 Riduzione delle Equazioni al Problema di S. Venant

#### Equazioni di Cauchy

Essendo nulle, per ipotesi, le forze di volume, si ha:

sij,i=0i,j=1,2,3inV	(7.4)

e, per esteso, ricordando le ipotesi sullo stato di tensione :

s31,3=0s32,3=0

dalle prime due equazioni si deduce che la distribuzione delle tensioni tangenziali è indipendente dalla particolare sezione scelta, in quanto non dipende da x3, ossia

s31=s31x1,x2	(7.5)

e naturalmente la medesima osservazione vale per il valore tensione tangenziale:

t3=s31i+s32j

Ciò vuol dire che la distribuzione delle tensioni tangenziali è identica in tutte le sezioni e quindi, derivando la terza equazione di Cauchy rispetto a x3 si ottiene :

s33,33=0

In particolare se t3 è nulla in una sezione, ad es. sulla base x3=l, risulterà nulla in tutta la trave. In tal caso, dalla terza equazione di Cauchy si ottiene :

t3=0⇒s33,3=0⇒s33=s33(x1,x2)	(7.5’)

Concludendo, dalle equazioni indefinite di equilibrio discende che :

- s31 e s32 hanno distribuzione invariabile da sezione a sezione.

- se t3=0 sulla base x3=l sarà nulla dappertutto, ossia sarà t3¹0 solo quando si hanno tensioni tangenziali non nulle sulle basi.

- t3=0⇒s33 invariabile da sezione a sezione.

d) s33 è al più funzione lineare di x3.

#### Condizioni al contorno

Sulla superficie laterale del cilindro devono risultare verificate le equazioni ai limiti :

sijαi=fj	(7.6)

Sulle basi del prisma le equazioni ai limiti scritte per esteso forniscono :

-)   x3=ln=0,0,1             s31=f1s32=f2

--)  x3=0n=0,0,−1           s31=- {f1s32=- {f2

mentre, sulla superficie laterale che, per ipotesi, è scarica si riducono a :

sijαi=0

Per esteso, si ha :

n=α1,α2,0

s11α1+s21α2+s31α3=0s12α1+s22α2+s32α3=0

Le prime due equazioni sono identicamente soddisfatte, mentre la terza,

s31α1+s32α2=0	(7.6.a)

ricordando le posizioni :

t3=s31i+s32j    ;    n=α1i+α2j

si può scrivere nella forma di prodotto scalare fra i vettori t3 e n :

t3n=0

che è verificato quando :

t3=0           sono le due possibilità. 	(7.6.b)

#### Equazioni costitutive

Le equazioni costitutive del solido elastico, lineare, isotropo scritte con riferimento alle due costanti elastiche E, modulo di elasticità normale, e ν, coefficiente di contrazione trasversale,

eij=1E1+νsij−νIsdij

nel caso in esame, forniscono  Is=s33

(∗)e11=-1Eνs33e22=-1Eνs33e33=1E1+νs33−νs33=s33Ee12=0e13=1+νEs13=s132m=t132G   	(7.7)

Dalle prime tre è facile notare che   e11=e22=-νe33=-νs33E.

Con riferimento al modulo di elasticità tangenziale m=G, gli scorrimenti g13 e g23 hanno le seguenti espressioni :

g13=2e13=s13m=t13Gg23=2e23=s23m=t23G

#### Equazioni di Beltrami

Le equazioni di Beltrami :

Ñ2shk+11+νIs,hk=0h,k=1,2,3

ricordando il significato dell’operatore di Laplace Ñ2 ed essendo Is=s33, divengono :

1+νshk,11+shk,22+shk,33+s33,hk=0	(7.8)

ricordando le ipotesi sullo stato di tensione, da cui, si possono estrarre le seguenti 6 equazioni :

s33,11=0s33,22=0s33,12=01+νs33,33+s33,33=2+νs33,33=0⇒s33,33=01+νs13,11+s13,22+s33,13=0

dove si è posto s13,33=s23,33=0 come diretta conseguenza delle (7.7).

Dalle prime 4 equazioni discende che l’espressione più generale dis33 è la seguente :

s33=a+bx1+cx2−x3a1+b1x1+c1x2	(7.9)

Nel caso particolare in cui  t3=t3x1,x2=0  abbiamo visto che (7.8’) s33=s33x1,x2. In tal caso la (7.9) si riduce a :

s33=a+bx1+cx2	(7.10)