#### 6.7.5. Caratteristica di deformazione flessionale

Dall’esame della (6.26) abbiamo dedotto che nel caso della flessione le sezioni rette della trave restano piane, compiendo una semplice rotazione intorno all’asse x. Di conseguenza si può introdurre la caratteristica di deformazione flessionale kx, definendola come la rotazione relativa tra due sezioni poste a distanza unitaria, ossia, se si indica con jx la rotazione della generica sezione, si può porre :

kx=djxdz         (7.29)

Dove, per coerenza con la convenzione sui segni già adottata per Mx, si assumerà jx>0 quando porta y su z.

Dall’equazione della linea elastica (6.28) :

v=-c2z2

si deduce immediatamente che :

jx=-dvdz=cz=MxEJxz	(7.30)

e pertanto la caratteristica della deformazione flessionale è data da :

kx=c=MxEJx	(7.31)

e, come si può notare, coincide con la curvatura della linea elastica.

La rotazione relativa fra due sezioni rette poste a distanza dz, può essere espressa direttamente in termini di componenti del tensore delle deformazioni. Tenendo presente che le sezioni restano piane, ruotando intorno all’asse neutro x, supponendo di bloccare la sezione di sinistra del concio elementare dz, ed attribuendo l’intera rotazione djx alla sezione di destra, dall’esame della figura 7.1: seguente si vede facilmente che :

Fig. 7.12

−ez1dz è l’accorciamento del lembo superiore e ez2dz è l’allungamneto del lembo inferiore. Se si divide l’allungamento totale ez2−ez1dz per l’altezza h della trave, si ottiene la rotazione relativa.

djx=ez2−ez1hdz

dalla quale, ricordando la definizione (7.32), si deduce l’espressione della caratteristica di deformazione in termini di componenti del tensore della deformazione :

kx=ez2−ez1h	(7.31.a)

Questa espressione sarà particolarmente utile nel caso in cui la deformazione nella trave sia indotta da variazioni termiche.