#### 6.9.8 La teoria di Bredt per la sezione rettangolare allungata

La teoria di Bredt può essere applicata anche ad una sezione che apparentemente non rientra nella categoria delle sezioni chiuse in parete sottile: la sezione rettangolare  molto allungata (a1>>a2).

Infatti, sotto le seguenti ipotesi :

- che sia lecito trascurare il contributo delle zone ombreggiate (Fig. 6.30).

b) che le linee di flusso di tz siano parallele ai lati più lunghi del rettangolo tranne che nelle adiacenze dei lati più corti

è applicabile la formula di Bredt (6.98) per esprimere il contributo al momento torcente dMz fornito dal canale di flusso elementare generico individuato dalla posizione x2 della linea media e dallo spessore dx2.

Fig. 7.30

Infatti dalla (6.98) si deduce immediatamente :

dMz=-2Ass31dx2

dove il segno negativo indica che, nel riferimento adottato, ad Mz>0 corrisponde una   s31<0 (v. fig. 7.31).

Ponendo As=a1⋅2x2 si ottiene :

dMz=-4a1s31x2dx2	(7.99)

Le equazioni di Beltrami :

Ñ2shk=0

nel presente caso si riducono all’unica equazione :

s31,11+s31,22=0

dalla quale, essendo dx2=cost. lungo un canaletto di flusso e quindi essendo s31=s31x2, discende che :

s31,22=0⇒s31=-kx2+k1

e, dalla condizione T1=0, segue che :

T1=s31a1dx2=−kx2+k1a1dx2=k1a1dx2=0⇒k1=0

e quindi la seguente espressione per la s31 :

s31=-kx2	(7.100)

che, sostituita nella (7.101), consente di calcolare il momento torcente Mz mediante :

Mz=0a224ka1x22dx2=4ka113x23|0a22=4ka1a2324=ka1a236

Da questa si ricava il valore della costante k :

k=6Mza1a23

che sostituito nella (7.102), fornisce l’espressione della tensione tangenziale:

s31=-6Mza1a23x2	(7.103)

Resta così provato che per sezioni rettangolari allungate, per le quali siano di conseguenza trascurabili le zone prossime ai lati corti (v. Fig. 6.30) le tensioni tangenziali sono parallele ai lati lunghi (z=31) e variano linearmente con x2 lungo le corde x1=cost. ed attingono il loro valore massimo agli estremi di esse :

s31max=-6Mza1a23a22=-Mz13a1a23a2=-MzJta2	(7.104)

avendo posto Jt=13a1a23 come nella (6.90).

Si può osservare che il valore ottenuto è formalmente identico alla prima delle (6.89), corrispondente nella teoria rigorosa della torsione, per sezioni rettangolari con a1/a2>10.