### 6.11. LA TEORIA TECNICA DELLE TRAVI

#### 6.11.1. Estensione del modello di Saint-Venant

Sono molteplici le ipotesi del modello di Saint-Venant, in vero molto sofisticato, che nelle travi reali non trovano alcun riscontro.

Le principali sono :

- le azioni sono applicate sulla superficie laterale delle travi e non sulle basi

- le travi non sempre sono a sezione costante

- l’asse della trave non sempre è rettilineo

Tuttavia i risultati conseguiti con il modello di Saint-Venant sono direttamente utilizzabili nello studio delle travi reali, con alcuni accorgimenti suggeriti dal postulato enunciato dallo stesso Saint-Venant (v. punto 6.5).

Il postulato infatti, svincola i risultati del problema di Saint-Venant dalla particolare condizione di carico in quanto, escludendo le zone direttamente influenzate dalle modalità di applicazione dei carichi, fa dipendere la soluzione unicamente dalla risultante e dal momento risultante, ossia dalle caratteristiche della sollecitazione N,  Tx , Th , Mx  , Mh , Mz .

Consideriamo ora una trave  prismatica, ad asse rettilineo, sulla quale siano applicate forze concentrate in equilibrio (v. fig. 6.1).

Fig. 6.50 - Trave prismatica soggetta a forze concentrate

Se ci riferiamo al tratto di trave compreso tra due forze concentrate successive, ad es.  F1, F2, è evidente che tale tratto può essere assimilato, nel suo comportamento, alla trave di Saint-Venant, avendo  però l’accortezza di escludere quelle zone direttamente sotto i carichi che inevitabilmente risentono della loro presenza. Possiamo pertanto studiare tale tratto di trave come se fosse il solido di Saint-Venant sollecitato alle basi dalle caratteristiche della sollecitazione in esse presenti. Tale idea può essere estesa a tutti i tratti rettilinei e prismatici compresi fra due carichi concentrati, come indicato nella figura 6.51.

Più in generale possiamo calcolare ad es. lo stato di tensione in una sezione applicando i risultati del problema di Saint-Venant, con riferimento alle caratteristiche della sollecitazione presenti in quella sezione.

Tale estensione nella pratica viene fatta per tutta la trave, anche cioè per le zone tratteggiate della figura 6.52 , che sono direttamente interessate dai carichi. Non solo, ma il modello di Saint-Venant può essere altresì esteso anche alle travi con debole curvatura dell’asse, a travi a sezione variabile, ad esclusione però delle zone contigue alle variazioni discontinue ed a travi con carico distribuito sulla sua superficie (v. fig. 6.53). Tutto ciò è confortato da una lunga ed estesa esperienza

Fig. 6.54 - Trave a debole curvatura, a sezione variabile, soggetta a forze concentrate

In conclusione, nello studio delle travi reali, riterremo che lo stato di tensione  e di deformazione in una sezione qualunque sono gli stessi  di quelli della trave di Saint-Venant avente la stessa sezione e le stesse caratteristiche di sollecitazione.

In pratica tale estensione viene operata anche nelle zone (come quelle tratteggiate nella fig. 6.55) che abbiamo dichiarato di dovere escludere. Infatti per queste zone il vero problema è quello di determinare lo stato di tensione e di deformazione aggiuntivo rispetto a quello determinato con le ipotesi di Saint-Venant.

6.11.2. Il lavoro di deformazione nelle travi

Nello studio del problema di Saint-Venant abbiamo trovato le seguenti espressioni del lavoro di deformazione nei quattro casi fondamentali di sollecitazione :

N         	Ld=12NNlEA

Mx         	Ld=12MxMxlEJx

(6.201)

Mz          	Ld=12MzqMzlGJ0

Ty         	Ld=12TycyTylGA+12TyTyl3EJx

dove x,y,z denotano rispettivamente l’asse neutro, l’asse di flessione e l’asse della trave.

Per un concio elementare di trave, nei quattro casi elementari, si perviene alle seguenti espressioni per il lavoro di deformazione :

dLd=12NNEAdz                 dLd=12MxMxEJxdz

(6.202)

dLd=12MzqMzGJ0dz          dLd=12TycyTyGAdz

e, se indichiamo con

w  = lo spostamento lungo l’asse z

jx= la rotazione intorno all’asse di flessione x

jz= la rotazione intorno all’asse z

vg= lo spostamento nella direzione dell’asse di flessione y indotto dal solo taglio Ty

si riconosce immediatamente che si può porre :

dw=NEAdz                 djx=MxEJxdz

(6.203)

djz=qMzGJ0dz          dvg=cyTyGAdz

e quindi, ricordando che le caratteristiche di deformazione delle travi sono così definite

ρz=dwdz;     ρy=dvgdz;     kx=djxdz;    kz=djzdz	                  (6.204)

si perviene alle seguenti espressioni :

ρz=NEA;      ρy=cyTyGA;      kx=MxEJx;      kz=qMzGJ0                  (6.205)

Le (6.204) rappresentano le equazioni di congruenza mentre le (6.205) sono interpretabili come le equazioni costitutive per le travi.

Il  lavoro di deformazione, riferito al concio elementare dz di trave, risulta quindi espresso da:

dLd=12(Nρz+Mxkx+Tyρy+Mzkz)dz                               (6.206)

6.11.3. Il lavoro virtuale interno nelle travi

È facile ora esprimere il lavoro virtuale interno nelle travi. Infatti, con riferimento alla generica trave di fig. 6.52, siano definite, in ogni sezione di ascissa s, le caratteristiche di sollecitazione N, Tx, Th, Mx, Mh, Mz, indotte carichi esterni assegnati,

Fi                     	                         Mi

f

z

η

Ri

Fig. 6.52 - Generica trave

essendo x,h il riferimento principale centrale di inerzia della sezione e z la  direzione della tangente all’asse della trave, e siano altresì note le caratteristiche di deformazione

ρz=dw∗dz   ρξ=duγdz     ρη=dvγdz

kξ=dϕξdz     kη=dϕηdz  kz=dϕzdz

espresse sempre nello stesso riferimento, e definite sulla medesima trave, ma del tutto indipendenti dalle sollecitazioni  N, Tx, Th, Mx, Mh, Mz, e perciò contrassegnate con un asterisco.

È immediato constatare che l'espressione del lavoro virtuale interno, ottenuto associando le caratteristiche di sollecitazione

N, Tx, Th, Mx, Mh, Mz,

con le caratteristiche di deformazione

ρz,  ρξ, ρη, kξ, kη, kz

in virtù della (6.206), è espresso da:

Li=sNρz+Mξkξ+Mηkη+Tξρξ+Tηρη+Mzkz)ds               (6.207)

Nel caso in cui le deformazioni siano indotte da forze esterne, le caratteristiche di deformazione possono essere espresse in termini di caratteristiche di sollecitazione mediante le (6.205), ovvero

ρz=NEA          ρξ=χξTξGA    ρη=χηTηGA

(6.208)

kξ=MξEJξ      kη=MηEJη       kz=qMzGJ0

essendo x,h gli assi principali centrali di inerzia della sezione e z la direzione tangente all'asse della trave.

Fra le azioni che inducono deformazioni nelle travi, o nei corpi deformabili in genere, occorre annoverare, per la loro particolare importanza, quelle termiche. Di ciò ci occuperemo nel prossimo paragrafo.

6.11.4. Deformazioni termiche

Finora abbiamo completamente trascurato gli effetti che una variazione di temperatura può generare in un continuo elastico e, siccome, in alcuni casi, questa può produrre stati di tensione o di sollecitazione non trascurabili, occorre metterle in conto.

Sperimentalmente si osserva che, se sottoponiamo un elemento infinitesimo di materiale, termicamente isotropo, ad una variazione di temperatura

ϑ = Tfin - Tini,                                              (6.209)

esso subirà una dilatazione  uniforme in tutte le direzioni, talché la deformazione prodotta può essere rappresentata dal  tensore sferico :

εijϑ=eϑδij                                                      (6.210)

A questa deformazione non si associa alcuno stato di tensione. In altri termini la deformazione termica si esplica liberamente, producendo soltanto un effetto deformativo descritto dalla (6.210).

Ammettendo che eϑ sia funzione della sola variazione di temperatura, ossia

eϑ=eϑ(ϑ)                                                    (6.211)

e che, se la deformazione termica è reversibile, dovrà risultare

eϑ(0)=0.                                                      (6.212)

nell'ipotesi che la variazione di temperatura ϑ sia piccola rispetto alla temperatura iniziale Tini  (in pratica dell'ordine di qualche decina di °C), si può porre

eϑ=eϑ(ϑ)=αϑ                                            (6.213)

dove α prende il nome di coefficiente di dilatazione termica (lineare) ed è una grandezza caratteristica di ogni materiale.

Qui di seguito vengono riportati alcuni valori di α riferiti ai materiali più noti nelle costruzioni.

Come si può notare, le deformazioni termiche sono molto piccole e, nell'ambito di validità della (6.213), risultano dello stesso ordine di grandezza di quelle elastiche.

| Acciaio | α = | 12 x 10-6 °C-1 |
| --- | --- | --- |
| Alluminio | α = | 24 x 10-6 °C-1 |
| Calcestruzzo | α = | 10 x 10-6 °C-1 |
| Laterizio | α = | 6 x 10-6 °C-1 |

In presenza di deformazioni elastiche e termiche possiamo, sovrapponendo gli effetti, esprimere la deformazione totale mediante:

εij=eϑδij+εije=εϑδij+Kijhlσhl                                 (6.214)

dove la seconda eguaglianza trae origine dalla circostanza che lo stato di tensione σij è prodotto dalle sole deformazioni elastiche εije e dove Kijhl è il tensore inverso d'elasticità.

Se dall'elemento infinitesimo di materiale passiamo a considerare un corpo di dimensioni finite, ammettiamo che, per variazioni termiche ϑ di modesta entità, si possa ritenere che non ci sia interazione tra deformazioni elastiche e termiche. Facciamo cioè l'ipotesi che la deformazione non influenzi la distribuzione delle temperature del corpo stesso e che in sostanza i due fenomeni, elastico e termico, siano disaccoppiati. In tal caso possiamo ritenere che la le costanti elastiche non dipendano da ϑ.

Supponiamo inoltre che sul corpo non agiscano né forze di volume né forze superficiali allo stato naturale.

Si possono presentare due casi:

(a) le deformazioni termiche εijϑ(xh) sono congruenti sia internamente sia esternamente

(b) le deformazioni termiche εijϑ(xh)non sono congruenti.

Nel caso (a) il corpo subisce una semplice deformazione non accompagnata da tensioni. È questo il caso delle strutture isostatiche.

Nel caso (b) è evidente che la deformazione totale non può coincidere con εijϑ(xh) e perciò dovrà nascere nel corpo uno stato di tensione σij che a sua volta produrrà una εij  tale che  la deformazione totale

εij= εijϑ +  εij                                             (6.215)

sia rispettosa della congruenza. La deformazione εijè di natura elastica e pertanto sarà legata alla σij dalla ben nota relazione

σij = Cijhlεhl                                              (6.216)

dove Cijhl rappresenta il tensore d'elasticità. Si noti che le σij, come tutte le autotensioni, sono autoequilibrate. Questa condizione insieme con la (6.216)  rendono determinato il problema  della ricerca della coazioni termiche.

Alcuni esempi valgono a chiarire i concetti qui espressi.

Trave semplicemente appoggiata con variazione termica uniforme:

Esempio 1 (trave isostatica)

ϑ>0

La variazione termica comporta un semplice  allungamento della trave pari a  Δl=α lϑ

Esempio 2 (trave iperstatica)

| 1 2 ϑ>0 3 | Il libero allungamento dell’asta (2), la sola interessata dalla variazione termica ϑ>0, è impedito dalla presenza delle aste (1) e (3), ossia non rispetta la congruenza, quindi nasceranno delle coazioni σij che ristabiliranno la congruenza della deformazione totale. |
| --- | --- |

6.11.5. Caratteristiche della deformazione termica nelle travi.

Consideriamo un concio elementare di trave soggetto a variazione termica ϑ e supponiamo che all'interno della trave la variazione termica assuma valori linearmente compresi tra quelli, noti, in superficie.

a)  Variazione termica uniforme

z   +                             dw=αϑ0ds       ρz=dwds=αϑ0       (6.217)

ds   dw               ϑ0

b) Variazione termica con valore nullo al baricentro

(ξ, η assi principali centrali di inerzia della sezione)

La rotazione relativa fra le due sezioni estreme del concio elementare è data da :

dϕξ     ϑ2η

hη

z                          dϕξ=αϑ1ηds−αϑ2ηdshη=αϑ1η−ϑ2ηhηds

ds   dw              ϑ1η

η

e di conseguenza la caratteristica della deformazione vale:

kξ=αϑ1η−ϑ2ηhη	                                    (6.218)

ed analogamente, con riferimento alla rotazione intorno all’altro asse principaleη, con ovvio significato dei simboli, si trova:

kη=αϑ1ξ−ϑ2ξhξ                                         (6.219)

I due a) e b) casi ora studiati coprono tutte le situazioni in quanto una qualunque variazione termica lineare si può sempre scomporre nella somma di due variazioni tipo a) e b) come schematicamente indicato nella seguente figura:

ϑ1                                                                              ϑ1η

ϑ0    z  =                                ϑ0    +

ϑ2				                                           ϑ2η

In conclusione, le caratteristiche di deformazione, tenendo conto delle sollecitazioni termiche, valgono:

ρz=NEA+αϑ0      ρξ=χξTξGA      ρη=χηTηGA

(6.220)

kξ=MξEJξ+αϑ1η−ϑ2ηhη        kη=MηEJη+αϑ1ξ−ϑ2ξhξ       kz=qMzGJ0

6.11.6. Il lavoro virtuale esterno nelle travi

A questo punto è immediato scrivere l'espressione del lavoro virtuale esterno nel caso delle travi, ricordando di annoverare fra le forze esterne anche le reazioni vincolari che possono compiere un lavoro nel caso siano sede di cedimento. Con ovvio significato dei simboli e con riferimento alla Fig. 6.52 si perviene alla seguente espressione:

Le=Fiui+Miϕi+RiuiC+MiϕiC                      (6.221)