### 6.5 Il principio di Saint-Venant

Abbiamo già osservato che molto spesso ciò che si conosce delle azioni superficiali applicate sulle travi sono semplicemente dei sistemi di forze staticamente equivalenti, in genere ridotti ad una risultante R e ad un momento risultante M.

Anche nel modello di Saint-Venant non sono generalmente note le effettive distribuzioni delle forze superficiali fapplicate sulle basi, ma piuttosto R e Me le cui componenti sono date dalle 6.4.1 a).

Si tenga poi presente che la soluzione di problemi al contorno dell’elasticità è resa difficile dalla forma complicata che assumono le equazioni ai limiti. Molto spesso è possibile ottenere la soluzione di un problema se in qualche modo vengono modificate le condizioni al contorno.

Su questo punto Saint-Venant, con riferimento al suo modello di trave, propose un principio che può essere così enunciato: se una certa distribuzione di forze superficiali agenti su una porzione della superficie di un corpo è sostituita da un’altra agente sulla stessa porzione di superficie, allora gli effetti prodotti dalle due distribuzioni in punti sufficientemente distanti dalla zona di applicazione della forza sono essenzialmente gli stessi purché le due distribuzioni di forze siano staticamente equivalenti, ossia abbiamo la stessa risultante e lo stesso momento risultante.

In base a questo principio, pur di escludere un certo volume di trave in prossimità della base caricata, gli effetti prodotti dai sistemi di forze staticamente equivalenti sono praticamente gli stessi. Nella figura sono riportati alcuni sistemi di forze staticamente equivalenti ed è tratteggiato il volume che risente della particolare distribuzione di forze superficiali.

- N=Af3dA

- M=F⋅e=Af3x2dA

- Analogo per la torsione

4) Analogo per la flessione e taglio

Il principio di Saint-Venant ha una portata che va ben al di là del solido di forma cilindrica per il quale fu enunciato e, poiché la teoria lineare dell’elasticità alla quale il principio si riferisce è di per se un modello matematico ipotetico-deduttivo coerente e completo, è evidente che lo stesso principio non può essere accettato come postulato, ma deve essere dimostrato come una conseguenza logica di tutte le ipotesi poste a base della stessa teoria lineare dell’elasticità. Su questa dimostrazione, la cui prima difficoltà risiede proprio nella formulazione matematica della stesso principio, si sono cimentati numerosi ricercatori.

Il primo tentativo di formulazione e dimostrazione del principio risale a J.V.Boussinesq (1885) il quale diede la seguente formulazione : un sistema equilibrato di forze esterne applicate ad un solido elastico, i cui punti d’applicazione stanno entro una sfera assegnata, produce deformazioni trascurabili a distanza dalla sfera sufficiente in rapporto al suo raggio. In  questa formulazione che è riferita ad un generico solido tridimensionale e quindi ad un problema più ampio di quello di Saint-Venant, permane una certa vaghezza. Fu per primo Zanaboni a porre l’accento su un aspetto essenziale, osservando che per la verifica del principio, la trascurabilità della deformazione eijx non è da intendersi punto per punto bensì con riferimento al valore integrale :

V∗eij2dV	a)

dove

eij2=eijeij

L’integrale è esteso a porzioni V* del cilindro lontane dalle basi. In tal modo Zanaboni ha superato alcune questioni legate alla singolarità che si presenta nei cilindri aventi degli spigoli rientranti (v. Fig. 7.1) come il punto A, dove la deformazione eij raggiunge valori infinitamente grandi, mentre ha invece senso considerare l’integrale a) esteso ad un volume V* di cilindro di altezza assegnata e dimostrare che tale integrale tende a zero quanto più V* si allontana dalle basi dello stesso cilindro.

Fig. 7.4