7. Spostamenti e rotazioni nelle travature.

Le travi inflesse

INDICE

7.1. Ricerca di spostamenti e rotazioni. 7.1.1. Caso soli carichi espliciti. 7.1.2. Caso sole variazioni termiche. 7.1.3. Caso soli cedimenti vincolari. #### 7.2. Travi inflesse 7.2.1. Generalità 7.2.2. Equazioni indefinite di equilibrio 7.2.3. Linea elastica 7.2.4. Linea elastica in presenza di discontinuità 7.2.5. Il teorema ed il corollario di Mohr 7.2.6. Influenza del taglio sulla deformazione

7. RICERCA DI SPOSTAMENTI E ROTAZIONI NELLE TRAVATURE.

Abbiamo visto, nel paragrafo 6.11., che, nel caso delle travi, il lavoro virtuale esterno è espresso da (v. 6.221):

Le=Fiui+Miϕi+RiuiC+MiϕiC

e quello interno da (vedi 6.207):

Li=sNρz+Mξkξ+Mηkη+Tξρξ+Tηρη+Mzkz)ds

dove Fi , Mi , Ri , MI indicano sinteticamente tutte le forze applicate sulla trave, u*i , ui, ϕi, uiC, ϕiC i movimenti dei punti di applicazione delle predette forze, N, Tx, Th, Mx, Mh, Mz le caratteristiche della sollecitazione, ed infine ρz,  ρξ, ρη, kξ, kη, kz le caratteristiche di deformazione. Inoltre x,h sono gli assi principali centrali di inerzia della sezione ed s è la linea d'asse della trave.

Se, con riferimento alla trave di fig. 7.1, il sistema di forze  Fi , Mi , Ri , MI, e di sollecitazioni  N, Tx, Th, Mx, Mh, Mz,

Ri

R1 			Fi                     		             Mi

f

s                                                                              Rj

F1



η

		R2

Fig. 7.1. Trave genericamente caricata e vincolata

risulta equilibrato  e, se il generico sistema di spostamenti  u*i , ui, ϕi, uiC, ϕiCe deformazioni  ρz,  ρξ, ρη, kξ, kη, kz  riferito alla medesima trave, è congruente, come è noto, vale l'uguaglianza:

Fiui+Miϕi+RiuiC+MiϕiC=

(7.1)

=sNρz+Mξkξ+Mηkη+Tξρξ+Tηρη+Mzkz)ds

7.1. Ricerca di spostamenti e rotazioni.

La relazione (7.1), che esprime il principio dei lavori virtuali, viene correntemente impiegata nella ricerca di spostamenti e rotazioni nelle strutture elastiche.

A tale scopo si dovrà scegliere:

- come sistema di forze e sollecitazioni quello equilibrato corrispondente ad una opportuna condizione di carico ipotetica (virtuale) che chiameremo carico di esplorazione e che contrassegneremo con l'apice 1 (quantità senza * nella (7.1)). Siccome l'unico requisito richiesto a questa condizione di carico è l'equilibrio, essa potrà, più utilmente, riferirsi alla struttura assegnata, preventivamente resa isostatica;

- come sistema di spostamenti e deformazioni quello effettivo, dovuto cioè alla reale condizione di carico e perciò certamente congruente (quantità con * nella (7.1))

Nel prossimo paragrafo vedremo come si applica concretamente la (7.1) per la ricerca di spostamenti e rotazioni, distinguendo, per semplicità tre casi a seconda che si sia in presenza di soli carichi espliciti, di sole variazioni termiche ovvero di soli cedimenti vincolari.

7.1.1. Caso di soli carichi espliciti.

Dati i carichi agenti sulla struttura, che nella figura sottostante sono genericamente rappresentati da F1 ed F2 , si supponga di avere determinato le reazioni vincolari e le caratteristiche di sollecitazione, di avere cioè risolto la struttura. Si vuole quindi calcolare lo spostamento del punto S nella direzione r-r.

VB

B	     HB

F2

F1                               r

HA   MA            A                            S

r

VA

# C

VC

Fig. 7.2. Struttura soggetta a soli carichi espliciti

Siano

u, ϕ, ρz,  ρξ, ρη, kξ, kη, kz                                            (7.2)

il sistema di spostamenti e deformazioni effettivi, che indichiamo con sistema "a". Tale sistema è certamente congruente in quanto corrisponde alla soluzione della struttura assegnata

Consideriamo ora la stessa struttura, resa isostatica, ed applichiamo si di essa un carico virtuale  F*= 1 nella sezione S e nella direzione r-r, come indicato nella seguente figura:

B

F* = 1

MA*       A                                  S

HA*

r

VA*                    C

Fig. 7.3. Struttura isostatica soggetta al carico virtuale unitario

Siano

F*=1,  M*,  H* , V*

(7.3)

N*, Tx*, Th*, Mx*, Mh*, Mz*,

il sistema di forze e sollecitazioni virtuali, che indichiamo con "b". Tale sistema è certamente equilibrato.

Possiamo perciò scrivere l'equazione dei lavori virtuale associando il sistema (7.2) con il sistema (7.3) .

Risulta:

Le= 1 uA

(7.4)

Li=sNρz+Mξkξ+Mηkη+Tξρξ+Tηρη+Mzkz)ds

Dall'uguaglianza Le=Li si ricava lo spostamento cercato:

1 uA =   sNρz+Mξkξ+Mηkη+Tξρξ+Tηρη+Mzkz)ds                  (7.5)

è ovvio come modificare il procedimento per calcolare la rotazione di una sezione generica di una trave.

7.1.2. Caso di sole variazioni termiche.

Per la struttura precedentemente esaminata si vuole calcolare lo spostamento della sezione S, nella direzione r-r conseguente ad una variazione termica assegnata.

VB

B	     HB

ϑ

r

A             ϑ                    S

r

# C

Fig. 7.4. Struttura soggetta a sole variazioni termiche

Essendo la struttura iperstatica, la variazione termica ϑ, supposta in generale del tipo già esaminato e riportato qui di seguito:

ϑ1                                 ϑ0                  ϑ1η

ϑ0

z

=                               +

Sezione	     ϑ2                                                        ϑ2η

Fig. 7.5. Andamento delle variazioni termiche nella sezione

indurrà delle sollecitazioni  Nϑ, Tξϑ, Tηϑ, Mξϑ,  Mηϑ, Mzϑ. Il sistema di spostamenti e deformazioni sarà pertanto individuato da

u,   ϕ

ρz=NϑEA+αϑ0          ρξ=χξTξGA    ρη=χηTηGA

(7.6)

kξ=MξϑEJξ + αϑ1η−ϑ2ηhη       kη=MηϑEJη + αϑ1ξ−ϑ2ξhξ         kz=qMzϑGJ0

Scriviamo l’equazione dei lavori virtuali associando al sistema (7.6) il sistema virtuale (7.3) indicato nella Fig. 7.3 :

Risulta:

Le= 1 uA

(7.7)

Li=sNρz+Mξkξ+Mηkη+Tξρξ+Tηρη+Mzkz)ds

Dall'uguaglianza Le=Li si ricava lo spostamento cercato:

uA = sNρz+Mξkξ+Mηkη+Tξρξ+Tηρη+Mzkz)ds                      (7.8)

Si noti che se la struttura data è isostatica risulta:

Nϑ= Tξϑ= Tηϑ= Mξϑ = Mηϑ= Mzϑ = 0

7.1.3. Caso di soli cedimenti vincolari.

Sempre per la stessa struttura si vuole calcolare lo spostamento del punto A nella direzione generica r-r conseguente ai cedimenti vincolari indicati in figura.

VB

B	     HB

r

A        β                       S

r

δ

# C

Fig. 7.6. Struttura soggetta a cedimenti vincolari

Siccome la struttura è iperstatica, i cedimenti vincolari, supposti assegnati ed anelastici, indurranno delle sollecitazioni  NC, TξC, TηC, MξC,  MηC, MzC. Il sistema di spostamenti e deformazioni sarà pertanto individuato da

uC,   ϕC

ρz=NCEA          ρξ=χξTξCGA    ρη=χηTηCGA

(7.7)

kξ=MξCEJξ        kη=MηCEJη           kz=qMzCGJ0

Scriviamo l’equazione dei lavori virtuali associando al sistema (7.7) il sistema virtuale (7.3) indicato nella Fig. 7.3 :

Risulta:

Le= 1 uA -  MA* β

(7.7)

Li=sNρz+Mξkξ+Mηkη+Tξρξ+Tηρη+Mzkz)ds

Dall'uguaglianza Le=Li si ricava lo spostamento cercato:

uA=MA*β+sNρz+Mξkξ+Mηkη+Tξρξ+Tηρη+Mzkz)ds            (7.8)

Si noti che se la struttura data è isostatica risulta:

NC= TξC= TηC= MξC= MηC= MzC =  0

e quindi risulta:

uA =  MA*β

### 7.2. Travi Inflesse

7.2.1. Generalità

Si dicono inflesse le travi piane ad asse rettilineo soggette a soli carichi flettenti, ossia normali all’asse della trave. Inoltre, se π è il piano della trave, esso deve essere piano di simmetria geometrica ovvero deve contenere un asse principale di inerzia della sezione della trave. Di conseguenza in ogni sezione le caratteristiche di sollecitazione saranno al più momento flettente e taglio.

Si adotti il riferimento cartesiano ortogonale x,y,z, (fig. 7.7), con y e z appartenenti al piano π, x ortogonale a π ed y asse principale centrale di inerzia della sezione della trave.

F

S     p

M            x                   G

z

S

y        V1                                                   V2                    Sezione S-S

y

Fig. 7.7. Esempio di trave inlfessa

In generale le caratteristiche della sollecitazione non nulle saranno al più Mx , Ty . Con riferimento alla fig. 7.7, posto

Mx = M ,     Ty =  T,

(l’assenza degli indici non implica alcuna ambiguità) con le usuali convenzioni sui segni, si può osservare immediatamente che risulta:

- con riferimento a forze alla destra della generica sezione S,

T > 0 se diretto verso il basso (concorde con y)

M > 0 se antiorario (y  z)

- con riferimento a forze alla sinistra  della generica sezione S,

T > 0 se diretto verso l’alto (opposto a y)

M > 0 se orario (z  y)

7.2.2. Le equazioni indefinite di equilibrio

Le condizioni di equilibrio, espresse per il concio infinitesimo di trave riportato nella fig 7.8, forniscono :

Equilibrio alla traslazione:    	-T + T+dT + p dz = 0 ;

Equilibrio alla rotazione:	-M + M+dM –Tdz + pdz2/2 = 0

p

M 	 T                               M+dM

z

T+dT

y                     dz

Fig. 7.8. Equilibrio di un concio elementare di trave inflessa

Dalle quali discendono le equazioni indefinite di equilibrio:

dTdz= - p(z) ;     dMdz= T(z)   	      (7.9)

le quali a loro volta implicano

d2Mdz2 =  dTdz= - p      	  (7.10)

L’integrazione delle equazioni differenziali (7.9), ovvero della (7.10), presuppone la conoscenza di p = p(z) che di solito è un dato del problema e delle condizioni al contorno riguardanti le funzioni M e T, ossia le condizioni al contorno di tipo statico. Nei casi isostatici è perciò possibile l'integrazione, come si può constatare dai due seguenti semplici esempi:

M = 0                            M = 0                                                                  M = 0

T = 0

Fig. 7.9. Travi inflesse isostatiche - Esempi di condizioni al contorno di tipo statico

7.2.3. Equazione della linea elastica

Abbiamo visto che la ricerca di spostamenti e rotazioni nelle travature può essere condotto con l'ausilio del principio dei lavori virtuali.

Nel caso delle travi inflesse è molto utilizzata, per la sua semplicità, una strada differente che porta a determinare l'intera deformata della linea d’asse, ossia la linea elastica. Tale ricerca si basa sui risultati ottenuti nel 4° caso di Saint Venant, della flessione composta, più precisamente sulla relazione momento flettente - curvatura:

1r = - MEJ     	  (7.11)

dove 1r è la curvatura della linea elastica, EJ è la rigidezza flessionale della trave. Si noti che, nonostante la (7.11) sia relativa al caso di trave prismatica (EJ = cost.) e T = cost., tuttavia essa è utilizzata anche in presenza di taglio variabile, in quanto di regola si prendono in considerazione le sole deformazioni flessionali rispetto alle quali quelle prodotte dal taglio sono trascurabili. Nei casi in cui ciò non sia lecito, si tratta di valutare separatamente gli effetti deformativi prodotti dal taglio e quindi di sommarli a quelli puramente flessionali. Infine si ammetterà che la (7.11) possa essere applicata anche quando EJ = EJ( z) ossia quando la trave sia a sezione variabile.

Se

v = v(z)         	  (7.12)

è la linea elastica (v fig. 7.10)

Fig. 7.10. Trave inflessa - Linea elastica

allora la formula di Gauss, nel riferimento (y,z), fornisce la seguente espressione della curvatura:

1r  = v''(1+v)3   v''                                                       (7.13)

dove la seconda eguaglianza deriva dall’ipotesi che sia lecito trascurare v rispetto all’unità. Si suppone anche che siano trascurabili, rispetto a v, gli spostamenti w lungo l’asse z della trave. Con queste ipotesi, la (7.11) e la (7.13) forniscono l’equazione differenziale della linea elastica della trave inflessa:

EJ v'' +  M = 0                                                            (7.14)

Nelle precedenti equazioni si è fatto uso della notazione ( )' = ddz.

Si noti che, con le usuali convenzioni sui segni, la curvatura  1r ed il momento flettente M hanno sempre segno opposto, come si può constatare dalla Fig. (7.11):

z                                                       z

M > 0                                               M  < 0

y                          1r  < 0            y	                     1r  > 0

Fig. 7.11. Relazione fra i segni di M e 1r

L'integrazione della (7.14) presuppone la conoscenza di M e quindi l'integrazione del problema (7.10) ed inoltre delle condizioni al contorno che ora possono riguardare, come è noto, v e v' . Si tratta cioè di condizioni geometriche. Nella fig. (7.12) sono riportati alcuni semplici esempi di travi inflesse isostatiche.

v = 0                                 v = 0                       v = 0

v’ = 0

Fig. 7.12. Travi inflesse isostatiche - Esempi di condizioni al contorno di tipo geometrico

In conclusione, nei casi isostatici, è possibile, partendo dai carichi p = p(z), giungere alla equazione della linea elastica  v = v(z), integrando in successione e nell’ordine, le equazioni differenziali   (7.10) e (7.14), avuto riguardo alle relative condizioni al contorno. Tutto ciò non è possibile nei casi iperstatici, nei quali, all’aumento dei vincoli cinematici fa riscontro una diminuzione di quelli statici che perciò non consentono di integrare la (7.10). In questi casi occorre combinare i due problemi, quello statico e quello cinematico, e ciò si ottiene facilmente sostituendo nella (7.10) l’espressione di M ricavato dalla (7.14) giungendo così all’equazione differenziale del 4° ordine:

(EJv”)” = p(z)      	(7.15)

alla quale, come è noto, si possono associare condizioni al contorno sulla funzione v = v(z) e sulle sue derivate fino al 3° ordine.

Ad esempio nel caso della trave di fig.7.13, all’equazione differenziale (715) vanno associate le condizioni al contorno:

v(A)=0			v(B)=0

v'(A)=0	                 M(B)=0ºEJ {v''=0

Fig. 7.13 - Trave inflessa iperstatica

Si noti che, una volta determinata l’equazione della linea elastica, mediante le

EJ v'' = - M                                       		           (7.16)

(EJ v'')’ =  - dMdz=  - T(z)    			           (7.17)

dedotte facilmente dalla (7.14), è immediata la soluzione del problema statico. Queste ultime relazioni consentono, infatti, di conoscere i diagrammi di M e T e quindi di determinare anche le reazioni vincolari.

Esempio – Determinare v = v(z) per la trave prismatica (EJ = cost.) di fig. (7.13) soggetta ad un carico uniforme p = p°  per tutta la sua lunghezza l.

Trattandosi di trave prismatica l’equazione (7.15) diviene:

EJ vIV = p°       in   0 < z < l 	(a)

ed a questa si associano le condizioni al contorno:

v(0) = 0     		 v(l) = 0

(b)

v’(0) = 0  		EJv”(l) = 0  v”(l) = 0

L’integrale generale della (a) è:

v = p°EJz424+ Az3 + Bz2 +Cz +D           	(c)

Per determinare e quattro costanti di integrazione A,B,C,D abbiamo a disposizione il sistema:

v(0) = D = 0

v’(0) = C = 0

v(l) = p°EJl424+ Al3 + B l2 = 0

v”(l) =   p°EJl22 + 6Al  + 2B =  0

che fornisce la soluzione.

A = - 548p°lEJ;     B = 348p°l2EJ;  C = 0 ;  D = 0       	(d)

Introducendo le (d) nella  (c) si perviene all’equazione della linea elastica cercata:

v = p°EJz424 -  548p°lEJ  z3  +  348p°l2EJ z2	(e)

che, con facili passaggi, si riduce a:

v = p°EJl448( 2z4l4 -  5 z3l3  + 3 z2l2)	(f)

La conoscenza della linea elastica (f) consente di determinare, mediante le (7.16) e (7.17), le caratteristiche della sollecitazione  M(z)  e T(z)  lungo la trave:

- EJv’’ = M(z)  =  - p°l28(4 z2l2 - 5zl + 1)

- EJ v”’ = T(z) =  18 p° l (8zl- 5)

ed in particolare alle sollecitazione nelle sezioni vincolate A e B (Fig. 7.13):

M(A) = - EJ v''(0) =  - p°l28

T(A) = - EJ v”’(0) = + 58 p° l

T(B) = - EJ v”’(l) =  - 38 p° l

dalle quali è immediato passare alle reazioni vincolari, come qui di seguito indicato:

| MA p° A l B VA VB | MA = p°l28 VA = 58 p° l VB = 38 p° l |
| --- | --- |

Fig. 7.14 - Trave inflessa iperstatica. Reazioni vincolari

7.2.4. Linea elastica in presenza di discontinuità

L’integrazione della (7.15) è sovente resa più complicata a causa della presenza di discontinuità. In tali casi si possono seguire sostanzialmente due strade, quella dell’uso delle funzioni di singolarità, ovvero quella della suddivisione dell’intervallo d’integrazione in tratti in cui le funzioni in gioco siano continue.

Va preliminarmente osservato che né la funzione v(z) né la sua derivata prima v’(z) possono presentare discontinuità. Infatti, nel primo caso, si avrebbero rotture con traslazione di una parte di trave rispetto all’altra in direzione ortogonale all’asse della stessa trave e, nel secondo caso, si avrebbero delle cuspidi, ossia una medesima sezione ruoterebbe diversamente a seconda che appartenga ad una porzione di trave od all’altra immediatamente contigua.

In realtà va tuttavia osservato che le discontinuità in v(z) e v’(z) si possono avere in presenza di particolari sconnessioni interne del tipo T = 0 (glifo) ed  M = 0 (cerniera).

In generale le discontinuità possono viceversa interessare le derivate seconde, terze e quarte della funzione v(z). Tali discontinuità si verificano sia in presenza di discontinuità nella rigidezza flessionale EJ, sia in presenza di discontinuità nel diagramma del momento flettente M(z), sia in quello del taglio T(z) sia nel carico p(z), come risulta evidente dalle relazioni (7.16), (7.17) e (7.15):

EJ v'' = - M                                                              (7.16)

(EJ v'')’ =  - dMdz=  - T(z)    				(7.17

(EJ v)IV = p(z)                  			           (7.15)

Cause di discontinuità possono perciò essere:

variazioni brusche di sezione,

variazioni brusche nel carico ripartito p(z)

coppie concentrate,

forze concentrate,

In tutti questi casi si può procedere suddividendo l’intervallo di integrazione in tratti in cui le funzioni in gioco siano continue, tenendo tuttavia presente che, oltre alle condizioni al contorno, occorre considerare le condizioni di raccordo fra un tratto e l’altro. Le condizioni di raccordo  devono garantire sia il rispetto sia delle condizioni di continuità di sia di quelle di discontinuità. Illustriamo questo concetto con alcuni esempi.

Esempio 1: Discontinuità del taglio.

La presenza della forza concentrata F dà luogo ad una discontinuità nel taglio T nella sezione in cui è applicata la stessa forza. Occorre perciò dividere l’intervallo 0 < z < l in due intervalli e ricercare in ognuno di essi la linea elastica ossia le funzioni

v1 = v1(z)     per 0 < z < a

v2 = v2 (z)    per a < z < l

Questa determinazione richiede 4 + 4 = 8 costanti di integrazione e quindi alle 4 condizioni imposte dai vincoli in A e B, occorre aggiungere le 4 condizioni di raccordo come qui descritto nella fig. 7.15.

| a b MA F A l B z VA VB Fig. 7.15 – Trave inflessa con carico concentrato. | Condizioni di raccordo nella sezione z = a Condizioni geometriche: v1 = v2 v’1 = v’2 Condizioni statiche: (EJv”2)’ = (EJv”1)’ – F EJv”1 = EJv”2 |
| --- | --- |

Altri esempi di discontinuità

Nelle Figure (7.16) (7.17) sono esemplificati altri discontinuità di carico.

| a b MA MS A l B z VA VB Fig. 7.16 – Trave inflessa con coppia concentrata | Condizioni di raccordo nella sezione z = a Condizioni geometriche: v1 = v2 v’1 = v’2 Condizioni statiche: EJv”2 = EJv”1 - MS (EJv”2)’ = (EJv”1)’ |
| --- | --- |

| a b MA p° A B z VA VB Fig. 7.17 – Trave inflessa con carico discontinuo | Condizioni di raccordo nella sezione z = a Condizioni geometriche: v1 = v2 v’1 = v’2 Condizioni statiche: (EJv”2)’ = (EJv”1)’ EJv”1 = EJv”2 |
| --- | --- |

| a b p° MA A B z VA VB Fig. 7.17 – Trave inflessa con cerniera | Condizioni di raccordo nella sezione z = a Condizioni geometriche: v1 = v2 Condizioni statiche: (EJv”2)’ = (EJv”1)’ EJv”1 = 0 EJv”2 = 0 |
| --- | --- |

7.2.5. Il teorema ed i corollari di Mohr

Se scriviamo le equazioni (7.10) e (7.14)  nella forma

d2Mdz2 = - p      	  (7.18)

v'' = - MEJ                                                                (7.19)

certamente non sfugge la loro analogia formale sebbene scritte con una notazione differente. La prima equazione regola il passaggio dai carichi p al momento flettente M, la seconda il passaggio dalla curvatura MEJ alle inflessioni v della linea elastica.

È evidente quindi che posso usare, nella ricerca di  v, gli stessi procedimenti che utilizzo per tracciare i diagrammi M con l'avvertenza di partire dalla curvatura anziché dai carichi.

In sostanza, con riferimento al carico fittizio

p* =  MEJ                                                              (7.20)

applicato su di una trave ausiliaria, come definita nel seguito, la linea elastica di una trave inflessa sarà data da:

v(z) = M*(z)                                                            (7.21)

avendo indicato con M*(z) il diagramma del momento flettente associato al carico p* . La (7.21) è noto come Teorema di Mohr, che può così enunciarsi: la linea elastica di una trave inflessa coincide con il diagramma del momento flettente fittizio indotto su di una trave ausiliaria (associata alla trave inflessa), dal carico fittizio p* .

È immediato constatare che alla (7.21) segue il seguente corollario di Mohr:

v'(z) = T*(z)                                                           (7.22)

ossia le rotazioni delle sezioni di una trave inflessa coincidono con il diagramma del taglio fittizio indotto, in ogni sezione della trave ausiliaria, dal carico fittizio p* .

Trave ausiliaria -

Dalle (7.21) e (7.22) discende che il teorema ed il corollario di Mohr associano ad un problema geometrico un problema statico e pertanto anche i vincoli debbono subire la medesima trasformazione. Ciò significa in particolare che ai vincoli geometrici che riguardano v e v' , compreso le eventuali discontinuità dovute alla presenza di sconnessioni interne, dovranno corrispondere vincoli statici che riguardano M* e T* pervenendo così ad una trave diversamente vincolata sulla quale applicheremo il carico fittizio p*. Questa trave prende il nome di trave ausiliaria o trave di Mohr. Illustriamo nelle figure da (7.18) a (7.21) come si perviene alla  trave ausiliaria.

Se la trave inflessa è a sezione costante, si può assumere come carico fittizio il diagramma

p* = M   anziché    p* =  MEJ

avendo però l’avvertenza di dividere in fondo M* e T* per EJ.

Si noti (fig. 7.21) come, partendo da una trave inflessa iperstatica, si giunga ad una trave ausiliaria labile. Inoltre è facile provare che il grado di iperstaticità della trave inflessa e quello di labilità della trave ausiliaria coincidono.

L’iperstaticità impone di prefissare, ad arbitrio, alcuni valori delle reazioni vincolari o delle caratteristiche della sollecitazione per definire, con le sole equazioni della statica, il diagramma del carico fittizio. Questi valori prefissati saranno poi determinati imponendo che il carico fittizio p* sia equilibrato pur in presenza di labilità della trave ausiliaria.

| Trave inflessa A B vA = 0 vB = 0 Trave ausiliaria M*A = 0 M*B = 0 Fig. 7.18 - Trave ausiliaria di trave semplicemen- te appoggiata | Trave inflessa A B vA = 0 vB 0 v'A = 0 v'B 0 Trave ausiliaria M*A = 0 M*B 0 T*A = 0 T*B 0 Fig. 7.19 - Trave ausiliaria di trave incastrata |
| --- | --- |

Trave inflessa Trave ausiliaria A C D B A C D B vA = 0 v'SIN v'DEX vD = 0 vB 0 M*A = 0 TSIN TDEX M*D = 0 M*B 0 v'A = 0 v'B 0 T*A = 0 T*B 0 Fig. 7.20 - Trave ausiliaria in presenza di discontinuità

Trave inflessa (iperstatica) Trave ausiliaria A B A B vA = 0 vB = 0 M*A = 0 M*B = 0 v'A = 0 T*A = 0 Fig. 7.21 - Trave ausiliaria labile

Esempio: Calcolare la rotazione ϕB della sezione B della trave inflessa iperstatica di Fig. 7.22 –

Trave ausiliaria

A                            M

MA   				        B                                                p*

pB*

l                           VB	          A	                               B

pA*

MA                                                                                                                  VB*

pA* = MA      pB* = M

x         	          +       M

Fig. 7.22 – Trave incastrata con appoggio

Il valore del momento di incastro MA si determina imponendo che sulla trave ausiliaria il carico fittizio p* dia un momento nullo in B. Ossia scrivendo l’equazione di equilibrio alla rotazione intorno a B:

12pA* x (l  - x/3) =  12pB* (l – x)  (l – x)/3

dalla quale si ottiene

pA* = 12pB*     ossia       MA  =  12M

da cui discende

x = 13l

e quindi

VB* =  12(pA* +pB*)13l    =  14 pB* l

Si trova così per la rotazione cercata il valore

ϕB = 14 MlEJ

7.2.6. L’influenza del taglio sulla deformazione

Nel caso delle travi inflesse, i risultati (6.203) conseguiti nel Cap. 6.11.2., ci consentono di esprimere i movimenti relativi fra due sezioni poste a distanza infinitesima dz mediante:

dϕx=MxEJxdz ,       dvg=cyTyGAdz

in cui ϕx è la rotazione della sezione intorno all’asse di flessione x e vγ lo spostamento della sezione nella direzione dell’asse di flessione y, indotto dal solo taglio Ty . È poi evidente che, se si indica con   vϕ lo spostamento prodotto dal solo momento flettente Mx nella direzione y, risulta (v. 6.30):

ϕx= - dvϕdz

dove il segno - sta ad indicare che a derivata positiva corrisponde una rotazione negativa secondo le convenzioni adottate. Segue pertanto

dv =   dvϕ+  dvγ = - ϕxdz + γdz

dvdz= - ϕx+ γ     				           (7.23)

avendo posto

γ = χyTyGA          				           (7.24)

ed indicato con v lo spostamento totale, nella direzione trasversale y, che risulta così composto di due contributi, flessionale e tagliante.

La (7.23) evidenzia poi che, salvo nel caso in cui sia γ= cost., la curvatura della trave è anch'essa somma di due contributi, rispettivamente flessionale e tagliante, come risulta immediatamente dalla relazione:

d2vdz2 = - dϕxdz+ dγdz    			           (7.25)

ottenuta derivando rispetto a z la (7.23). L’integrazione della (7.25), con le opportune condizioni al contorno, consente di risalire alla linea elastica v = v(z) completa.

Attraverso alcuni esempi vediamo ora quale sia l'influenza del taglio  sulla deformazione.

Esempio 1 - Mensola con carico concentrato all'estremità

| l F | I contributi vϕ e vγ alla freccia (ordinata massima della linea elastica), rispettivamente flessionale e tagliante, sono espressi da vϕ = Fl33EJ , vγ = χFlGA (a) |
| --- | --- |

come risulta immediatamente dalle (6.181).  Da questa segue

v =  vϕ + vγ = vϕ( (1 +  vγ/ vϕ) = vϕ(1 + 3χEG ρ2l2)                    (b)

Nel caso di trave in acciaio di sezione rettangolare di lati b,h, introducendo nella (b) i valori:

| x h b y | EG= 2(1 + ν) = 2 (1 + 0,3) = 2,6 ; ρ2= h212 ; χ 1,2 si perviene a v = vϕ(1 + 3 x 1,2 x 2,6 112h2l2) = vϕ (1 + 0.78 h2l2) (c) |
| --- | --- |

Da cui discende che:

- per le travi ordinarie (l >  10 h );  v = vϕ (1 + 0.78 h2l2) =  vϕ (1 + 0.0078) vϕ

la deformazione tagliante è quindi trascurabile rispetto a quella flessionale

- per le travi tozze (ad es. l = 2 h) ; v = vϕ (1 + 0.78 h2l2) =  vϕ (1 + 0.195) = 1,195 vϕ

la deformazione tagliante non più trascurabile, portando ad un incremento del 19,5% della freccia.

Esempio 2 – trave semplicemente appoggiata con carico uniforme

| p | I contributi vϕ e vγ alla freccia (ordinata massima della linea elastica), rispettivamente flessionale e tagliante, sono espressi da vϕ =5384 pl4EJ , vγ = χpl28GA (d) |
| --- | --- |

Procedendo come nell’esempio precedente si perviene a:

v =  vϕ + vγ = vϕ( (1 +  vγ/ vϕ) = vϕ(1 + 9,6χEG ρ2l2)                            (e)

e, con i dati dell’Esempio 1 :

v =  vϕ(1 + 2,4h2l2)                            (e)

da cui discendono facilmente considerazioni analoghe a quelle svolte nell’Esempio 1.

Esempio 3 – trave doppiamente incastrata con carico uniforme

| p | I contributi vϕ e vγ alla freccia (ordinata massima della linea elastica), rispettivamente flessionale e tagliante, sono espressi da vϕ =1384 pl4EJ , vγ = χpl28GA (f) |
| --- | --- |

Procedendo come negli esempi precedenti si ottiene:

v =  vϕ + vγ = vϕ( (1 +  vγ/ vϕ) = vϕ(1 + 1,92χEG ρ2l2)                            (g)

e, con i dati dell’Esempio 1 :

v =  vϕ(1 + 0.48h2l2)                            				    (h)

Si noti come, rispetto all’Esempio 2, il solo cambiamento dei vincoli, da cerniere ad incastri, ha provocato una diminuzione della sola freccia flessionale, mentre è rimasta immutata quella tagliante.

Da questi esempi si può dedurre che in generale il rapporto vγ/ vϕ dipende dal carico, dai vincoli e dal rapporto di snellezza ρ2l2.

Le travi piane hanno sia l’asse sia i carichi collocati sul medesimo piano che è il piano della trave

Un T costante provoca uno scorrimento γyz costante e quindi una curvatura nulla. Diversamente anche il taglio, insieme al momento flettente, induce una curvatura nella trave.