8. TRAVATURE IPERSTATICHE

INDICE

8.1. Sistema principale ed incognite iperstatiche. 8.2. Equazioni di Müller-Breslau o di congruenza 8.2.1. Caso di soli carichi. 8.2.2. Caso di sola variazione termica. 8.2.3. Caso di soli cedimenti vincolari. 8.3. Calcolo dei coefficienti e dei termini noti. 8.4. Strutture iperstatiche con vincoli elastici. 8.5. Travature reticolari iperstatiche. 8.6. Trave continua # 8.7. Simmetria ed antisimmetria 8.8. Metodo degli spostamenti: cenni

8. TRAVATURE IPERSTATICHE

8.1. Sistema principale ed incognite iperstatiche.

Per le travature iperstatiche si pone il problema di scrivere un numero di equazioni aggiuntive a quelle fornite dalla statica rigida in maniera da determinare le reazioni vincolari e le caratteristiche della sollecitazione.

Il metodo che si descrive qui di seguirlo è quello cosiddetto “delle forze” in quanto si assumono come incognite le reazioni vincolari e/o le caratteristiche della sollecitazione che risultano staticamente indeterminate. Il procedimento inizia associando alla travatura iperstatica una isostatica, detta “sistema principale” ottenuta dalla prima sopprimendo tutti i vincoli interni e/o esterni sovrabbondanti. Tale operazione non è univoca nel senso che è possibile, dedurre, da una struttura iperstatica più sistemi principali.

Una volta che si sia scelto un sistema principale, restano automaticamente individuate le incognite in quanto queste sono le reazioni e/o le caratteristiche di sollecitazione annullate con la soppressione dei vincoli e vengono chiamate “incognite iperstatiche”.	Le equazioni che si possono scrivere sono equazioni di congruenza.

Infatti le incognite iperstatiche Xi devono essere determinate in maniera tale che la struttura principale per effetto dei carichi F; delle variazioni termiche , dei cedimenti vincolari uc, ϕc e delle Xi coincida con la struttura iperstatica data. Tale coincidenza è chiaramente ottenuta se le Xi sono in grado di ricondurre i punti svincolati e sconnessi al rispetto dei vincoli presenti. Per ogni vincolo soppresso si può pertanto scrivere:

ηi= ηi( F, , uc, ϕc, Xi )  = η(i)                                             (8.1)

Dove ηi= ηi( F, , uc, ϕc, Xi ) indica l’effetto (spostamento o rotazione, eventualmente relativi) prodotto, in corrispondenza della sconnessione ima, nel sistema principale, da F, , uc, ϕc, Xi  e la seconda uguaglianza semplicemente esprime che tale effetto deve coincidere con quello η(i)effettivamente presente nella travatura iperstatica.

8.2. Equazioni di Müller-Breslau o di congruenza

Si riconosce facilmente che, per il principio di sovrapposizione degli effetti, le equazioni (8.1), si possono scrivere nella forma:

ηi0 +  ηit + ηic +   k=1nηik Xk   =  η (i)                                              (8.2)

in cui sono separati i contributi rispettivamente dei carichi (ηi0), delle variazioni termiche (ηit), dei cedimenti vincolari (ηic) e delle incognite iperstatiche (k=1nηik Xk ). Le (8.2) sono note come equazioni di Müller-Breslau.

8.2.1. Caso di soli carichi.

Nel caso in cui non siano presenti variazioni termiche o cedimenti vincolari le equazioni di congruenza, scritte nella forma (8.2), si riducono a:

ηi0   +   k=1nηik Xk   =  0                                                        (8.3)

Esaminiamo il seguente caso particolare:

F

struttura iperstatica

# struttura principale

F

X1                                                                	incognite iperstatiche

X2

Fig. 8.1 - Struttura iperstatica soggetta a soli carichi espliciti

Il procedimento illustrato ed il principio di sovrapposizione degli effetti richiedono che la struttura iperstatica assegnata sia pensata come la somma delle strutture “0”, “1” e “2” simbolicamente indicate qui di seguito nella Fig. 8.2.-

Pertanto, in forma simbolica, possiamo esprimere la congruenza mediante la sovrapposizione degli effetti:

"i"  =  "0" + "1" + "2"

struttura iperstatica  "i"

					struttura "0”

10                    20

struttura “1”

X1=111                    21

12                   22                         struttura “2”

X2=1

Fig. 8.2 - Struttura iperstatica soggetta a soli carichi - Sovrapposizione degli effetti

In tal modo si comprende bene che tutti i coefficienti ed i termini noti del sistema (8.3), il cui significato è indicato nella precedente figura, si valutano su strutture isostatiche.

Le incognite X1 ed X2 si ottengono così risolvendo il sistema di 2 equazioni in 2 incognite:

10  +  11 X1  + 12 X2  =  0



20  +  21 X1  + 22 X2  =  0

È importante prestare attenzione ai segni da attribuire agli ij  per effettuare una corretta sovrapposizione degli effetti. Vedremo che converrà adottare la convenzione di considerare positivi spostamenti e rotazioni quando siano coerenti con i versi prefissati per le incognite iperstatiche.

8.2.2. Caso di sola variazione termica.

Nel caso in cui sia presente la sola variazione termica, le equazioni di congruenza (2) si riducono alle

it  +   ik Xk = 0	                                                 (8.5)

le quali esprimono il principio di sovrapposizione degli effetti in quanto richiedono che la struttura iperstatica assegnata sia pensata come la somma delle strutture “0”, “1” e “2”.

Ossia :

"i"  =  "0" + "1" + "2"



struttura iperstatica  (a)





							struttura “0”

1t             2t



struttura “1”

X1=111                  21





12                            22

struttura “2”

X2=1

Fig. 8.3 - Struttura iperstatica soggetta a coazioni termiche - Sovrapposizione degli effetti

Si perviene quindi al sistema di due equazioni

1t  +  11 X1  + 12 X2  =  0



2t  +  21 X1  + 22 X2  =  0

dalle quali è possibile ricavare le incognite iperstatiche X1 e X2 .

8.2.3. Caso di soli cedimenti vincolari.

Nel caso in cui siano presenti dei cedimenti vincolari, le equazioni di congruenza (8.2), si riducono a:

ic  +   ik Xk =  (i)	                                                            (8.7)

e quindi, seguendo il procedimento già illustrato, si potrà scrivere simbolicamente

"i"  =  "0" + "1" + "2"

con riferimento alla seguente struttura:

struttura iperstatica

A                                                             C     cedimenti vincolari  "i"

l

b

1C   

					C    struttura “0”

2C

X1=111                      21                                        struttura “1”





12              22

struttura “2”

X2=1

Fig. 8.4 - Struttura iperstatica soggetta a soli cedimenti vincolari - Sovrapposizione degli effetti

Si perviene perciò a

1C  +  11 X1  + 12 X2  =  A



2C  +  21 X1  + 22 X2  =  0

in cui

1C  =  C/ l

2C= - bC / l

da cui è possibile ricavare le incognite iperstatiche X1 e X2 .

8.3. Calcolo dei coefficienti e dei termini noti.

Abbiamo visto che le equazioni di congruenza assumono la forma di un sistema di n equazioni lineari algebriche

i0 + it + ic +   ik Xk =  (i)                                                    (8.2)

nelle n incognite Xi . In questo sistema i coefficienti e termini noti hanno il seguente significato:

 (i) = movimento, da valutarsi in direzione e verso della Xi, nella struttura iperstatica, del punto in cui è applicata la Xi stessa. Questo è l’unico termine che si valuta sulla struttura iperstatica.

Gli altri coefficienti e termini noti si valutano nella struttura principale e rappresentano sempre movimenti del punto in cui è applicata la Xj da valutarsi in direzione e verso della stessa Xi.

Il loro significato è :

i0 	= movimento indotto dai carichi

it 	= movimento indotto dalle variazioni termiche

ic 	= movimento indotto dai cedimenti vincolari

ik 	= movimento indotto dalla Xk = 1

In definitiva, la determinazione delle incognite iperstatiche richiede la valutazione di un certo numero di movimenti (spostamenti e/o rotazioni) su di una struttura isostatica. Segue pertanto che, indicando con N0, M0, T0 le sollecitazioni indotte dai carichi e con Ni, Mi, Ti quelle indotte da Xi = 1 sul sistema principale risultano immediatamente, tenuto conto anche della convenzione sui segni, le seguenti espressioni:

ηi0=NiN0EAds+MiM0EJds+χTiT0GAds

ηit=Niαθ0ds+Miαθ1−θ2hds

(8.9)

ηiC=−(RiuiC+MiϕiC)

ηik=NiNkEAds+MiMkEJds+χTiTkGAds

Si riconosce facilmente che:

ik = kiii > 0 		                                   (8.10)

Ciò implica che la matrice dei coefficienti del sistema (8.2) è simmetrica e che inoltre i termini che stanno sulla diagonale principale sono tutti positivi.

Si noterà poi che i coefficienti ik dipendono esclusivamente dalle caratteristiche geometriche ed elastiche del sistema principale e perciò la loro determinazione può esser fatta una volta per tutte ed utilizzata poi per le diverse condizioni di carico che occorre considerare.

Inoltre si può osservare che la somma degli ik rispetto all'indice k, ossia rispetto alla ima equazione

ηi=k=1nηik                                                                (8.11)

esprime lo spostamento o la rotazione del punto "i" del sistema principale caricato simultaneamente da

X1 = 1, X2 = 1,.…., Xk = 1, ……, Xn = 1;

e pertanto la determinazione di ηi può essere controllata mediante calcolo diretto.

Circa i movimenti effettivi  (i) occorre distinguere i due casi seguenti:

1) Xi sia un’iperstatica interna, ovverosia una caratteristica di sollecitazione. In tal caso (i) denota il movimento relativo delle sezioni che fanno capo alla sconnessione alla quale corrisponde proprio la incognita iperstatica Xi; siccome tale sconnessione non esiste nel sistema effettivo, risulta sempre  (i) = 0.

2) Xi sia un’iperstatica esterna. Escludendo per ora il caso di un vincolo cedevole elasticamente,(i) è nullo se il vincolo è perfetto, altrimenti vale il cedimento anelastico misurato (calcolo di verifica) o previsto (calcolo di progetto).

osservazione

I momenti di inerzia J e le sezioni A che figurano nelle espressioni degli ηik ed ηi0 (8.9) sono incogniti in un calcolo di progetto; i loro valori, tuttavia, devono essere acquisiti per procedere alla determinazione delle reazioni vincolari e quindi alle caratteristiche di sollecitazione. Occorre pertanto istituire un procedimento iterativo partendo da un proporzionamento preliminare da perfezionare in base ai risultati ottenuti.

8.4. Strutture iperstatiche con vincoli elastici.

Supponiamo che all'incognita iperstatica Xi corrisponda un vincolo esterno cedevole elasticamente di costante elastica ki. In tal caso il secondo membro dell'equazione ima del sistema (8.2) diviene

 (i)  = - ki Xi                                                        (8.12)

dove il segno negativo sta ad indicare che il cedimento elastico avviene sempre nella direzione della Xi  ma in verso contrario, come è chiarito nella fig. 8.5.-

F

k1        η(1)                            η(1)= - k1X1

X1

Fig. 8.5 - Struttura iperstatica con vincoli elastici.

Di conseguenza il sistema (8.2) si modifica nel seguente modo:

ηi0 + ηit + ηic +  ηi1 X1 + ηi2 X2 + …… + (ηii + ki ) Xi + …….  ηin Xn  = 0    (8.13)

8.5. Travature reticolari iperstatiche.

Nel caso delle travature reticolari iperstatiche i coefficienti delle equazioni di Müller-Breslau (8.2) assumono una forma particolarmente semplice che illustriamo con alcuni esempi, limitati al caso piano e distinguendo tra iperstaticità esterna, dovuta ad una sovrabbondanza di vincoli esterni, ed iperstaticità interna, dovuta ad una sovrabbondanza di aste.

Iperstaticità esterna

##### Si abbia la travatura reticolare indicata nella Fig. 8.6

### F         F         F         F         F                               F        F         F         F         F

θ

δC                                                            X1

###### Fig. 8.6. Travatura reticolare con iperstaticità esterna

Con riferimento alla struttura principale indicata nella figura e con procedimento ormai già noto, per ricavare l’incognita iperstatica X1 si scrive l’equazione  di Müller-Breslau

1)  =  10  +   1C  +  1t  +  11 X1

dove

1)  = - δC

ed i termini 10 , 1C , 1t  ed  11 , assumono delle espressioni semplificate essendo riferite ad una struttura nella quale si ha una sola caratteristica di sollecitazione e per di più costante a tratti. Infatti risulta:

η10=N1N0EAds = N1N0EAl = N1N0ρ

η11=N12EAds = N12EAl = N12ρ

η1t=N1αθ ds= N1αθ l

1C  = 0

dove ρ = lEA  è l’estensibilità della generica asta e la sommatoria si intende estesa a tutte le aste della travatura reticolare.

Iperstaticità interna

Il procedimento rimane sostanzialmente lo stesso anche nel caso, riportato nella fig. 8.7, in cui la iperstaticità sia dovuta ad una ridondanza di aste. In tal caso l’incognita iperstatica è la forza normale X1 nell’asta sovrabbondante.

### F        F         F         F         F                     F        F         F         F         F

θ                                                                                                                             X1

X1

###### Fig. 8.7. Travatura reticolare con iperstaticità interna

Il procedimento per determinare la X1 non differisce da quello precedentemente descritto. Si farà perciò sempre ricorso all’equazione:

1)  =  10 +  1t +  11 X1

dove ora risulta 1)  = 0, trattandosi di iperstatica interna.

##### Difetti di montaggio

Se l’asta di una travatura reticolare iperstatica è stata tagliata con una lunghezza minore o maggiore di quella teorica, essa può essere montata solo operando un forzamento che ovviamente mette in tensione l’intera travatura. Se il difetto δ, ossia la differenza tra lunghezza teorica lteorica e lunghezza effettiva leffettiva è dell’ordine di grandezza delle deformazioni elastiche, allora si può immaginare di operare con il seguente procedimento. Si annulla il

δ =  lteorica - leffettiva

mediante una variazione termica θ tale che:

δ = αθ l

Naturalmente risulterà

θ  >  0   se   δ < 0

θ  <  0   se   δ > 0

##### Una volta riportata l’asta alla sua lunghezza teorica è possibile montarla correttamente. A partire da questo istante l’asta subirà una variazione termica esattamente  pari a  -θ e questa variazione termica, che interessa una sola asta, solleciterà la trave reticolare in un modo che sappiamo valutare.  La valutazione degli effetti prodotti da un difetto di montaggio sono stati così ricondotti allo studio di una travatura reticolare soggetta a variazione termica in una sola asta.

8.6. Trave continua.

8.6.1. Generalità.

Le travi continue rientrano nella categoria delle travi inflesse e sono caratterizzate dall’essere sostenute da più di due appoggi e dall’essere prive di sconnessioni interne. Si noti che gli appoggi sono tutti costituiti da carrelli, idonei quindi a consentire il libero esplicarsi delle dilatazioni assiali, tranne uno, in genere intermedio, che è fisso, per impedire gli spostamenti rigidi paralleli all’asse. Un esempio di trave continua è riportato nella fig. 8.8.

A            C1       Cm-1                   Cm+1         Cn - 1       Cn                     B

Cm

l1                    lm            lm+1                       ln                 ln+1

Fig. 8.8. Trave continua

La trave continua presenta tante indeterminazione quanti sono gli appoggi intermedi. Il grado di iperstaticità è quindi dato dal n – 2 , con n numero degli appoggi. Ad essa si può associare un qualunque sistema principale ottenuto ad es. sopprimendo gli appoggi intermedi e sostituendo ad essi le reazioni vincolari, come indicato nella fig 8.9 nel caso in cui sia n = 7.

A                               				       B

X1          X2           X3             X4              X5

Fig. 8.9. Trave principale ottenuta sopprimendo gli appoggi sovrabbondanti

Questa scelta tuttavia può essere adottata quando il grado di iperstaticità sia basso, mentre risulta generalmente più conveniente introdurre delle sconnessioni interne del tipo M = 0, ossia delle cerniere.

Ad es., nel caso di trave continua su 4 appoggi (Fig. 8.10) si possono adottare le strutture principali indicate nella Fig. 8.11. Questi schemi sono legati al nome dell’ing. Bavarese G. H. Gerber che perciò da lui prendono il nome.

#### A                                                                             B

l1           C1            l2              C2     l3

### Fig. 8.10. Trave continua su 4 appoggi

A                                                                                B

C0           l1           C1            l2              C2            l3

A                                                                                 B

C0           l1           C1            l2              C2            l3             C3

Fig. 8.11. Esempi di travi continue isostatiche: travi Gerber

8.6.2. L’equazione dei tre momenti

# La scelta di struttura principale più conveniente risulta in genere quella ottenuta introducendo delle cerniere in corrispondenza degli appoggi. A questa scelta restano  associati, come incognite iperstatiche, i momenti flettenti sugli appoggi, come indicato nella fig. 8.12. Questa scelta risponde alla regola generale che consiglia di adottare delle strutture principali alle quali corrispondano delle configurazioni deformate le più vicine possibili a quella della struttura iperstatica alla quale sono associate.

M1                                 M2

A                                                                              B

C0           l1           C1            l2              C2            l3

Fig. 8.12. Esempio di struttura principale di trave continua su 4 appoggi.

Si può osservare che in un sistema principale così scelto non si ha trasmissione di azioni da una campata all’altra per cui, nel caso di una trave continua su n appoggi, (fig. 8.8.), per scrivere la generica equazione di Mueller-Breslau, possiamo esaminare un campo costituito da due campate adiacenti, come indicato nella fig. 8.13.

Mm-1                              Mm                         Mm+1

Cm-1          lm               Cm         lm+1          Cm+1

### Fig. 8.13. Struttura principale

Questa, riferita all’appoggio mmo, dove si è operata la sconnessione Mm = 0, esprimerà la condizione di continuità della trave ossia la condizione che la linea elastica abbia una tangente unica e quindi una rotazione relativa nulla fra le due sezioni  facenti capo alla sconnessione, cioè:

| βm αm+1 Cm | βm + αm+1 = 0 (8.14) |
| --- | --- |

dove βm rappresenta la rotazione della sezione Cm considerata appartenente alla campata di sinistra e αm+1 la rotazione della medesima sezione pensata appartenente alla campata di destra. Naturalmente si tratta di rotazioni indotte dai carichi, dai cedimenti vincolari, dalle variazioni termiche e dalle incognite iperstatiche sulla struttura principale.

Trattandosi di travi inflesse, βm ed  αm+1 possono più agevolmente calcolarsi mediante il teorema di Mohr illustrato al punto 7.2.5.-

Supponendo che la trave continua abbia rigidezza costante per ogni campata, è facile vedere che βm ed  αm+1 possono calcolarsi come qui di seguito indicato.

Rotazioni indotte dai carichi:

| βm αm+1 Cm-1 lm Cm lm+1 Cm+1 p* p* B*m A*m+1 | βm = BmEJm (8.15) αm+1= Am+1EJm+1 |
| --- | --- |

## Le reazioni B*m e A*m+1 rappresentano le reazioni vincolari della trave ausiliaria sottoposta al carico fittizio p* costituito dal diagramma dei momenti flettenti. Le rotazioni βmed αm+1 sono perciò ottenute dividendo B*m e A*m+1 rispettivamente per EJm ed EJm+1 .

## Le reazioni B*m e A*m+1, note come termini di carico, si possono calcolare, una volte per tutte, per le condizioni di carico più frequenti. Nella tabella seguente sono riportati i valori di  A*  e  B*  per alcune condizioni di carico.

| a b F A B L | A* = Fb(l2−b2)6l | B* = Fa(l2−a2)6l |
| --- | --- | --- |
| P A B l | A* = pl324 | B* = pl324 |
| a b M A B l | A* = M(l2−3b2)6l | B* = M(l2−3a2)6l |

Rotazioni indotte dalle incognite iperstatiche:

Mm-1

βm                                                               βm            Mm

lm                                                                 lm

βm= Mm−1lm6EJm      			                 βm= Mmlm3EJm                    (8.16)

Mm                                                                                                            Mm+1

αm+1                                                              αm+1

lm+1                                                             lm+1

αm+1= Mmlm+13EJm+1                                          αm+1= Mm+1lm+16EJm+1                (8.17)

Rotazioni indotte dai cedimenti vincolari:

| δm Cm-1 βm Cm αm+1 δm+1 Cm+1 lm lm+1 | Se indichiamo con ηm−1, ηm ed ηm+1 i cedimenti, supposti anelastici, degli appoggi Cm-1 , Cm e Cm+1 rispettivamente, posto |
| --- | --- |

δm  = ηm- ηm−1,   δm+1=ηm+1 - ηm

risulta:

βm= - δmlm              αm+1 =  δm+1lm+1                                       (8.18)

Tenendo conto di tutti i contributi, l’equazione di congruenza (8.14) dà luogo alla seguente espressione:

Mm−1lm6EJm   +  Mmlm3EJm + Mmlm+13EJm+1  + Mm+1lm+16EJm+1 + BmEJm +Am+1EJm+1 - δmlm + δm+1lm+1 = 0        (8.19)

La (8.15) assume una forma particolarmente semplice nel caso in cui la trave sia a rigidezza costante ovvero quando si possa porre:

EJm =  EJm+1  =  EJ

In tal caso infatti la (8.19) si semplifica nella seguente:

lm Mm-1 +2(lm + lm+1 )Mm  + lm+1 Mm+1 = - 6(B*m + A*m+1 )+ 6EJ (δmlm - δm+1lm+1)       (8.20)

La generica equazione (8.15), così come la (8.16), contiene i  momenti incogniti su tre appoggi consecutivi. Essa è perciò nota come equazione dei 3 momenti. Nella forma (8.20) essa è nota anche come equazione di Bertot – Clapeyron. Di queste equazioni ne possiamo scrivere tante quanti sono gli appoggi intermedi ossia in numero pari al grado di iperstaticità. La prima e l’ultima equazione contengono soltanto due momenti incogniti in quanto risulta

MA = MB = 0

Esse assumono perciò la forma :

prima equazione:

2(l1 + l2 )M1  + l2 M2 = - 6(B*1 + A*2 )+ 6EJ (δ1l1 - δ2l2)                      (8.21)

ultima equazione:

ln Mn-1 +2(ln + ln+1 )Mn   =  - 6(B*n + A*n+1 )+ 6EJ (δnln -δBln+1)               (8.22)

Se però gli estremi A e B sono incastrati, i momenti MA ed MB sono staticamente indeterminati. In tal caso occorrono due ulteriori equazioni che si possono facilmente scrivere osservando che, se gli incastri A e B siano sede di cedimenti angolari α e β rispettivamente, per le due campate di riva l1 , ln+1 si può scrivere

| A αA l1 C1 βB B Cn ln+1 | αA = A1EJ1 +MAl13EJ1 + M1l16EJ1 + δ1l1 (8.23) βB = Bn+1EJn+1 + Mnln+16EJn+1 + MBln+13EJn+1 + δBln+1 |
| --- | --- |

Si ottengono così le due equazioni aggiuntive cercate:

( 2MA + M1) l1  = - 6 A*1 + 6EJ1 ( αA  - δ1l1 )

(8.24)

( 2MB + Mn) ln+1  = - 6 B*n+1 + 6EJn+1 (βB + δBln+1 )

È interessante notare che le equazioni (8.24) si possono anche ottenere pensando che al posto di ciascuno degli incastri A e B vi sia una coppia di appoggi  molto vicini fra di loro, comprendenti cioè una campata di luce infinitesima. È così possibile scrivere un’equazione analoga alla  (8.20) e precisamente:

| A’ αA A C1 l0 l1 | ponendo m = 0 nella (8.20) si perviene a: 2 l1 MA + l1 M1 = - 6 A*1 + 6EJ (αA - δ1l1) |
| --- | --- |

| B’ Cn βB B ln+1 ln+2 | mentre, ponendo m = n+1, si perviene a: ln+1 Mn +2 ln+1 MB = - 6 B*n+1+6EJ(δBln+1 +βB) entrambe le equazioni ottenute coincidono con le (8.24). |
| --- | --- |

Siamo così in grado, in ogni caso, di scrivere un numero di equazioni di congruenza pari al numero delle incognite. Risolvendo questo sistema di equazioni algebriche si perviene ai valori dei momenti flettenti sugli appoggi. Siamo quindi in grado di calcolare le reazioni vincolari e di tracciare i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione M e T.

8.6.3. Le reazioni vincolari

Lo studio della trave continua si completa con il calcolo delle reazioni vincolari, ottenuto facilmente una volta noti i momenti flettenti sugli appoggi. Infatti, con riferimento alla Fig. 8.14 a), dove il carico applicato sulla campata mma è, per semplicità, limitato ad una sola forza concentrata Fi, il momento flettente Mm al termine della campata, vale:

Xm

a)                                                                          b)

TmS         Fi                        TmD                             TmD       T(m+1)S

z               bi

Mm-1                                                        Mm

Cm-1            lm                         Cm

Cm

### Fig. 8.14. Calcolo delle reazioni vincolari

Mm =  Mm-1 + TmS lm   -  Fi bi                                              (8.25)

da cui si deduce il taglio a sinistra della medesima campata

TmS  =  Mm−Mm−1lm + Fibilm                                                (8.26)

È evidente che se Cm-1  è il primo appoggio della trave continua allora la reazione vincolare coincide proprio con TmS . Altrimenti è facile constatare che in una generica sezione S di ascissa  z, il taglio ed il momento flettente valgono:

- Se la sezione S è a destra del carico Fi

T(z) = TmS - Fi

M(z) = Mm-1 + TmS z   -  Fi [z –( lm - bi)]

(8.27)

- Se la sezione S è a sinistra del carico Fi

T(z) = TmS - Fi

M(z) = Mm-1 + TmS z

La reazione vincolare Xm  si ottiene facilmente osservando che dalla prima delle (8.27) si deduce che il taglio a destra della campata è dato da:

TmD = TmS - Fi      					           (8.28)

Mentre dalla Fig. 8.14 b) si deduce:

Xm   =  T(m+1)S  -  TmD         				           (8.29)

8.7. Simmetria ed antisimmetria

Una struttura piana si definisce simmetrica rispetto ad un asse s , detto asse di simmetria, quando le due parti sono l’una l’immagine speculare dell’altra rispetto all’asse s. È questa la simmetria ortogonale, alla quale limitiamo le seguenti considerazioni.

È facile constatare che una struttura simmetrica, soggetta ad un carico dissimmetrico, può sempre ricondursi alla sovrapposizione di due effetti, il primo relativo ad un carico simmetrico ed il secondo ad uno antisimmetrico. Nella Fig. 8.15 è indicato come si opera questa scomposizione, in presenza di un solo carico concentrato F .

F                                                  F2            F2                          F2            F2

=                                                +

carico generico                           carico simmetrico                   carico antisimmetrico

## Fig. 8.15-Struttura simmetrica carico dissimmetrico: scomposizione in carico simmetrico ed  antisimmetrico

La simmetria e l’antisimmetria di carico su di una struttura simmetrica implicano anche effetti (deformazioni, tensioni  e spostamenti) rispettivamente simmetrici ed antisimmetrici. Per le travi, in particolare, ciò significa che le caratteristiche della sollecitazione, gli spostamenti e le rotazioni delle sezioni godranno delle medesime proprietà di simmetria. Vediamo quindi quali conseguenze si possano trarre da questa proprietà.

## Struttura simmetrica con carico simmetrico

In tal caso anche gli effetti devono essere simmetrici rispetto all’asse s, come indicato nella Fig. 8.16.

z1         zs      z2           z                                           z1           zs        z2                  z

T              T

M                                  M 				w		          w

N                                          N                                    ϕ                                  ϕ

v                                v

y                 					      y

Caratteristiche della sollecitazione                                Spostamenti e rotazioni v, w e ϕ

simmetriche                                                                    simmetrici

## Fig. 8.16. -  Struttura simmetrica con carico simmetrico

Come si evince dalla Fig. 8.16., avuto riguardo alle convenzioni adottate per i segni delle grandezze in gioco, la simmetria delle caratteristiche della sollecitazione e quella di spostamenti e rotazioni implica :

| N (z1 ) = N (z2 ) M (z1 ) = M (z2 ) T (z1 ) = - T (z2 ) | w (z1 ) = - w (z2 ) ϕ(z1 ) = - ϕ(z2 ) (8.30) v(z1 ) = v (z2 ) |
| --- | --- |

Si può quindi affermare che la N, M e v sono funzioni simmetriche, mentre le restanti grandezze sono emisimmetriche. Di conseguenza  sull'asse di simmetria deve  risultare:

| T (zs ) = - T (zs ) = 0 w (zs ) = - w (zs ) = 0  ϕ(zs ) = - ϕ(zs ) = 0 | F2 Fig. 8.17. - |
| --- | --- |

## Struttura simmetrica con carico antisimmetrico

In tal caso anche gli effetti devono essere antisimmetrici rispetto all’asse s, come indicato nella Fig. 8.18.

z1         zs      z2           z                                           z1           zs        z2                  z

T

M                                  M 				        w		           v

N                                          N                                                   ϕ                 ϕ

T				                    v                   w

y                 					      y

Caratteristiche della sollecitazione                              Spostamenti e rotazioni v, w e ϕ

antisimmetriche                                                           antisimmetrici

## Fig. 8.18. -  Struttura simmetrica con carico antisimmetrico

La antisimmetria delle caratteristiche della sollecitazione e quella di spostamenti e rotazioni implica :

| N (z1 ) = - N (z2 ) M (z1 ) = - M (z2 ) T (z1 ) = T (z2 ) | w (z1 ) = w (z2 ) ϕ(z1 ) = ϕ(z2 ) (8.31) v(z1 ) = - v (z2 ) |
| --- | --- |

In questo caso risulta che la N, M e v sono funzioni emisimmetriche, mentre le restanti grandezze sono simmetriche. Di conseguenza  sull'asse di simmetria deve  risultare:

| N (zs ) = - N (zs ) = 0 M (zs ) = - M (zs ) = 0  v(zs ) = - v(zs ) = 0 | F2 Fig. 8.19. - |
| --- | --- |

Risulta quindi evidente che una struttura simmetrica può ricondursi allo studio di due strutture, l’una simmetrica (Fig. 8.17) l’altra antisimmetrica (Fig. 8.19), ciascuna delle quali presenta un più ridotto grado di iperstaticità rispetto alla struttura di partenza.

È quindi evidente la convenienza ad utilizzare le proprietà di simmetria che la struttura presenta, sia perché lo studio può essere limitato a metà struttura, sia perché si ha a che fare con strutture di minore iperstaticità.

8.8. Metodo degli spostamenti: cenni

In alternativa al metodo delle forze, la risoluzione delle strutture iperstatiche può essere affrontata con un procedimento duale  noto come metodo degli spostamenti.

Al punto 8.2. abbiamo visto che con il metodo delle forze le incognite iperstatiche Xi, coincidenti con le reazioni vincolari e/o con le caratteristiche della sollecitazione sovrabbondanti, si individuano andando a ricercare, fra le infinite soluzioni equilibrate, l'unica congruente. Infatti le Xi, si determinano proprio mediante la soluzione di un sistema di equazioni di congruenza (8.2).

Il metodo degli spostamenti consiste viceversa nell'andare a ricercare, fra le infinite soluzioni congruenti, l'unica equilibrata. Infatti il metodo assume come incognite gli spostamenti δio le rotazioni ϕi indipendenti dalla cui conoscenza sia possibile risalire allo stato di sollecitazione interna. Queste componenti di movimenti vengono determinate andando a ricercare fra gli infiniti valoriδi e ϕi congruenti quelli che rispettano l'equilibrio.

Alcuni esempi valgono a chiarire il metodo:

Esempio 1 - Si consideri la trave reticolare rappresentata in figura, simmetrica rispetto all'asta

| A B C l2 l1 l2 α α D δ1 δ2 F | BD e soggetta alla forza F . Per la supposta simmetria, è chiaro che lo spostamento δ1 del nodo D avviene lungo la direzione dell'asta BD. Inoltre è facile dimostrare che notoδ1 è possibile risalire agli sforzi nelle tre aste. Infatti, se indichiamo con X1 lo sforzo nell'asta BD e con X2 lo sforzo nelle aste AD e CD, gli allungamenti δ1 e δ2 valgono: δ1= X1l1EA1 δ2= X2l2EA2 (a) |
| --- | --- |

Da cui si ottiene:

X1 = EA1l1δ1               X2 = EA2l2δ2                                     (b)

Osservando che per la congruenza deve risultare

δ2 =  δ1cosα  					(c )

dalle (b) si deducono le espressioni cercate:

X1 = EA1l1δ1           X2 = EA2l2δ1cosα                                       (d)

È evidente quindi che le (d) forniscono infinite soluzioni, tutte congruenti, corrispondenti a scelte arbitrarie di δ1. Tuttavia l'equilibrio del nodo D richiede che sia rispettatala condizione:

X1 + 2 X2 cosα = F  					(e)

ovvero, in virtù delle (d):

EA1l1δ1 + 2EA2l2δ1 cos2α = F    				(f)

da cui discende l'unico valore di δ1 che è anche equilibrato:

δ1 = FEA1l1+2EA2l2cos2α  				(g)

Introducendo il valore di δ1 così ottenuto nelle (d), si perviene alla determinazione di X1 e di X2 :

X1 = EA1l1 FEA1l1+2EA2l2cos2α  ,           X2 = EA2l2cosαFEA1l1+2EA2l2cos2α            (h)

Esempio 2 - Mensola rigida strallata.

Per semplicità nella figura è indicato soltanto l' imo degli n stralli.

Seguendo lo stesso procedimento dello esempio precedente, è facile ora provare che gli sforzi negli stralli possono essere tutti determinati in funzione della rotazione ϕ della mensola.

| C li F αi Di A ϕ vi B δi l | Infatti, se indichiamo con Xi lo sforzo nello strallo CDi e con δi il suo allungamento che vale: δi = XiliEAi (i) si ricava Xi = EAiliδi (l) |
| --- | --- |

Avendo supposto rigida l'asta AB, la congruenza della deformazione impone che sia:

δi =  vi senαi = ϕ zi senαi  				(m)

Introducendo la (m) nella (l) si ottiene:

Xi = EAiliϕ zi senαi   					(n)

Resta così provato che la determinazione degli sforzi Xi negli stralli è legata alla conoscenza di ϕ. Le (n) infatti forniscono, per ogni strallo,  infinite soluzioni, tutte congruenti, corrispondenti a scelte arbitrarie di ϕ.

La presenza della cerniera A richiede che in essa sia nullo il momento flettente, ossia

Xi li senαi=  Fl       				 (o )

che in virtù della (n) diviene:

EAiliϕ zi li sen2αi  =  Fl   				(p)

da cui si ricava l'unico valore di  ϕ che è anche equilibrato:

ϕ   =   FlEAilizi2sen2αi  				(q)

Infine, introducendo il valore di ϕ così ottenuto nelle (n), si perviene alla determinazione di Xi

Xi = EAili zi senαi FlEAilizi2sen2αi  	 		(r)

La ( r) fornisce il valore del tiro negli n  stralli. Si noti come risolvendo una sola equazione di equilibrio (p), si perviene alla soluzione di un problema a molte iperstatiche. Il metodo delle forze avrebbe richiesto la scrittura e la soluzione di un sistema di n - 1 equazioni di congruenza.

Esempio 3 - Telaio con 4 aste incastrate alle estremità.

C

l3

l1   M                 l2

A                           H                                   B

l4

D

Questa volta dimostriamo che la conoscenza delle sollecitazioni nelle 4 aste, nell'ipotesi che esse siano indeformabili assialmente, dipende dalla rotazione ϕ del nodo H.

Infatti, con riferimento allo schema di trave HB con appoggio in H ed incastro in B, la rotazione α2 della sezione in H, vale:

| M2 l2 α2 B H | α2 = M2l24EJ2 (s) |
| --- | --- |

Con analogo procedimento, per le rimanenti 3 aste si perviene, con ovvio significato dei simboli al seguente risultato:

α1 = M1l14EJ1               α3 = M3l34EJ3               α4 = M4l44EJ4		    (t)

Da queste si ricavano le  espressioni dei momenti.

M1 = 4EJ1l1α1         M2 = 4EJ2l2 α2           M3 = 4EJ3l3α3          M4 = 4EJ4l4α4    (u)

La congruenza del nodo H richiede che tutte le sezioni facenti capo ad esso ruotino della stessa quantità ϕ. Deve perciò aversi

α1 = α2 = α3 = α4 = ϕ 					    (v)

par cui le (u) divengono:

M1 = 4EJ1l1ϕ       M2 = 4EJ2l2 ϕ        M3 = 4EJ3l3ϕ          M4 = 4EJ4l4ϕ          (w)

Resta così provato che è possibile esprimere i 4 momenti flettenti in funzione della rotazione ϕ del nodo. Ad ogni valore di ϕ corrisponde una soluzione congruente. Fra queste quelle equilibrata si ottiene imponendo l'equilibrio del nodo, ossia imponendo che:

M1 + M2  + M3  + M4  =  M  					    (x)

Questa avuto riguardo alle (w) fornisce l'equazione

(4EJ1l1 + 4EJ2l2  + 4EJ3l3 + 4EJ4l4) ϕ  = M        		    (y)

da cui si ricava l'unico valore equilibrato di ϕ:

ϕ =  M4EJ1l1+4EJ2l2+4EJ3l3+4EJ4l4					     (z)

che, introdotto nelle (w) fornisce la soluzione cercata.

Si noti che anche in questo esempio, una struttura con un grado di iperstaticità n = 9, ha richiesto, con il metodo degli spostamenti, la soluzione di una sola equazione.